| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЕТĚРНЕ МУНИЦИПАЛЛĂ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |
| --- | --- | --- |
| ОКРУГĔН ПĚРРЕМĚШ СУЙЛАВРИ ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ ЙЫШĂНУ № Етěрне хули |  | ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОГО СОЗЫВА РЕШЕНИЕ № город Ядрин |

О внесении изменений в решение собрания депутатов Ядринского муниципального округа первого созыва от 27.12.2023 № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ядринского муниципального округа Чувашской Республики»

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, Собрание депутатов Ядринского муниципального округа р е ш и л о :

- Внести в решение собрания депутатов Ядринского муниципального округа первого созыва от 27.12.2023 № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ядринского муниципального округа Чувашской Республики» следующие изменения:

1.1 Статью 29. «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1)» изложить в следующей редакции:

- «Статья 29. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства * (* - в границах города Ядрин) | 3 | 0,03 - 0,12 | 60 | 3 |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства ** (** - в границах сельских населенных пунктов) | 3 | 0,03 - 0,15 | 60 | 3 |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) * (* - в границах города Ядрин) | 3 | 0,03 –0,12 | 60 | 3 |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) ** (** - в границах сельских населенных пунктов) | 3 | 0,15 – 1,0 | 60 | 3 |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 3 | мин.0,03 | 40 | 1 |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.0,0015 | 80 | 0 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению (далее также – нпу) |  |  |  |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 2 | мин.0,05 | 60 | 3 |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин.0,02 | 80 | 1 |
|  | 3.4 | Здравоохранение | 2 | мин.0,02 | 60 | 3 |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3 | мин.0,2 | 30 | 3 |
|  | 3.6 | Культурное развитие | 3 | мин.0,05 | 70 | 3 |
|  | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин.0,003 | 80 | 3 |
|  | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин.0,03 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,015 | 70 | 3 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,05 | 60 | 3 |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 2 | мин.0,03 | 80 | 3 |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | нпу | нпу | нпу | 0 |
|  | 7.0 | Транспорт | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
|  | 11.0 | Водные объекты | 0 | мин.0,01 | 0 | 0 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3 | мин.0,03 | 50 | 3 |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 8 | мин. 0,06 | 60 | 3 |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,03 | 60 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | Рынки | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин.0,15 | 60 | 3 |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 3 | мин. 0,10- макс. 0,30 | 70 | 3 |
|  | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 0,05 | 80 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин. 0,005 | 80 | 3 |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин. 0,005 | 60 | 2 |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,03- 0,1 | 0 | 0 |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03 - 0,15 | 60 | 1 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42  настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.1 и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.

Примечания:

- Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Ядринского муниципального округа.

2. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 20 метров.

3. Отступ от красной линии до линии застройки при новом строительстве составляет не менее 5 метров.

4. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов со стороны улицы:

а) максимальная высота ограждений – 1.8 метра;

б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м;

вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала, светопрозрачность допускается не менее 40 %; на границе с соседними участками ограждения должны быть решетчатыми или сетчатыми с целью минимального затемнения.

5. Высота вспомогательных зданий и сооружений:

а) до верха плоской кровли - не более 3м;

б) до конька скатной кровли - не более 5м.

6. В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных построек, и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, севера и запада и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений) с соблюдением следующих минимальных планировочных и нормативных требований к размещению:

- расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - до 6 м;

- до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны быть не менее:

- от усадебного одно-, двухэтажного дома – 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

- от хозяйственных и прочих построек – 1 м;

- открытой стоянки - 1 м;

- отдельно стоящего гаража - 1 м.

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- среднерослых – 2 м;

- от кустарника - 1 м;

- от открытой стоянки – 1 м;

- расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;

- благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 м.;

- при наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров допускается озеленение выше 2 метров, воздушный проём от линии электропередач до верха озеленения не менее 1 метра.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

7. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране культурного наследия;

б) в границах территорий общего пользования;

в) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

г) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

8. Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением представительного органа местного самоуправления муниципального образования.

9. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков.

10.  Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков.

11. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

12. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

13. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и сооружения. Этажность некапитального жилого строения – один этаж.

14. Высота гаражей на земельных участках для ведения садоводства и дачного хозяйства – до 5 м.

15. Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах.

16. В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон необходимо обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

17. Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.».

1.2 Статью 30. «Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.2)» изложить в следующей редакции:

- «Статья 30. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства * (* - в границах города Ядрин) | 3 | 0,03 - 0,12 | 60 | 3 |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства ** (** - в границах сельских населенных пунктов) | 3 | 0,03 - 0,15 | 60 | 3 |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) * (* - в границах города Ядрин) | 3 | 0,03 – 0,12 | 60 | 3 |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) ** (** - в границах сельских населенных пунктов) | 3 | 0,15 – 1,0 | 60 | 3 |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3 | макс.0,04 | 50 | 3 |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 8 | мин. 0,06 | 60 | 3 |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 3 | мин.0,03 | 40 | 1 |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.0,0015 | 80 | 1 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 2 | мин.0,05 | 60 | 3 |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин.0,02 | 80 | 3 |
|  | 3.4 | Здравоохранение | 2 | мин.0,02 | 60 | 3 |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3 | мин.0,2 | 30 | 3 |
|  | 3.6 | Культурное развитие | 3 | мин.0,05 | 70 | 3 |
|  | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин.0,003 | 80 | 3 |
|  | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин. 0,03 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,015 | 70 | 1 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,005 | 60 | 3 |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 3 | мин. 0,10- макс. 0,30 | 70 | 3 |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 2 | мин.0,03 | 80 | 3 |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | нпу | нпу | нпу | 0 |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | нпу | нпу | нпу | 0 |
|  | 11.0 | Водные объекты | 0 | мин.0,01 | 0 | 0 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,03- 0,1 | 0 | 0 |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03 - 0,15 | 60 | 1 |
|  | 4.3 | Рынки | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин.0,15 | 60 | 3 |
|  | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 0,05 | 80 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин. 0,005 | 80 | 3 |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин. 0,005 | 60 | 2 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42  настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.2 и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.

Примечания:

- Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Ядринского муниципального округа.

2. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 20 метров.

3. Отступ от красной линии до линии застройки при новом строительстве составляет не менее 5 метров.

4. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов со стороны улицы:

а) максимальная высота ограждений – 1.8 метра;

б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м;

вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала, светопрозрачность допускается не менее 40 %; на границе с соседними участками ограждения должны быть решетчатыми или сетчатыми с целью минимального затемнения.

5. Высота вспомогательных зданий и сооружений:

а) до верха плоской кровли - не более 3м;

б) до конька скатной кровли - не более 5м.

6. В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных построек, и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, севера и запада и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений) с соблюдением следующих минимальных планировочных и нормативных требований к размещению:

- расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - до 6 м;

- до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны быть не менее:

- от усадебного одно-, двухэтажного дома – 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

- от хозяйственных и прочих построек – 1 м;

- открытой стоянки - 1 м;

- отдельно стоящего гаража - 1 м.

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- среднерослых – 2 м;

- от кустарника - 1 м;

- от открытой стоянки – 1 м;

- расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;

- благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 м.;

- при наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров допускается озеленение выше 2 метров, воздушный проём от линии электропередач до верха озеленения не менее 1 метра.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

7. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране культурного наследия;

б) в границах территорий общего пользования;

в) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

г) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

8. Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением представительного органа местного самоуправления муниципального образования.

9. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков.

10.  Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков.

11. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

12. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

13. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и сооружения. Этажность некапитального жилого строения – один этаж.

14. Высота гаражей на земельных участках для ведения садоводства и дачного хозяйства – до 5 м.

15. Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах.

16. В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон необходимо обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

17. Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.».

- 1.3 Статью 31. «Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.3)» изложить в следующей редакции:

- «Статья 31. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.3)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 3 | 0,03 - 0,12 | 60 | 3 |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3 | макс.0,04 | 50 | 3 |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 3 | мин.0,03 | 50 | 1 |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 8 | мин. 0,06 | 60 | 3 |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.0,0015 | 80 | 0 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 2 | мин.0,05 | 60 | 3 |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
|  | 3.4 | Здравоохранение | 2 | мин.0,02 | 60 | 3 |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3 | мин.0,2 | 30 | 3 |
|  | 3.6 | Культурное развитие | 3 | мин.0,05 | 70 | 3 |
|  | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин.0,003 | 80 | 3 |
|  | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,015 | 70 | 1 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,005 | 60 | 3 |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 3 | мин. 0,10- макс. 0,30 | 70 | 3 |
|  | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 0,05 | 80 | 3 |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 2 | мин.0,03 | 80 | 3 |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | нпу | нпу | нпу | 0 |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | нпу | нпу | нпу | 0 |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин.0,03 | 75 | 3 |
|  | 11.0 | Водные объекты | 0 | мин.0,01 | 0 | 0 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,03- 0,1 | 0 | 0 |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03 - 0,15 | 60 | 1 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин.0,03 | 60 | 3 |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
|  | 4.3 | Рынки | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин.0,15 | 60 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин. 0,005 | 80 | 3 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42  настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.3 и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.

Примечания:

- Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Ядринского муниципального округа.

2. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 20 метров.

3. Отступ от красной линии до линии застройки при новом строительстве составляет не менее 5 метров.

4. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов со стороны улицы:

а) максимальная высота ограждений – 1.8 метра;

б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м;

вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала, светопрозрачность допускается не менее 40 %; на границе с соседними участками ограждения должны быть решетчатыми или сетчатыми с целью минимального затемнения.

5. Высота вспомогательных зданий и сооружений:

а) до верха плоской кровли - не более 3м;

б) до конька скатной кровли - не более 5м.

6. В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных построек, и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, севера и запада и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений) с соблюдением следующих минимальных планировочных и нормативных требований к размещению:

- расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - до 6 м;

- до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны быть не менее:

- от усадебного одно-, двухэтажного дома – 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

- от хозяйственных и прочих построек – 1 м;

- открытой стоянки - 1 м;

- отдельно стоящего гаража - 1 м.

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- среднерослых – 2 м;

- от кустарника - 1 м;

- от открытой стоянки – 1 м;

- расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;

- благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 м.;

- при наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров допускается озеленение выше 2 метров, воздушный проём от линии электропередач до верха озеленения не менее 1 метра.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

7. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране культурного наследия;

б) в границах территорий общего пользования;

в) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

г) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

8. Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением представительного органа местного самоуправления муниципального образования.

9. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков.

10.  Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков.

11. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

12. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

13. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и сооружения. Этажность некапитального жилого строения – один этаж.

14. Высота гаражей на земельных участках для ведения садоводства и дачного хозяйства – до 5 м.

15. Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах.

16. В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон необходимо обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

17. Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.».

- 1.4 Статью 32. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД) изложить в следующей редакции:

- «Статья 32. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2 | Социальное обслуживание | 2 | мин. 0,003 | 60 | 3 |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин. 0,003 | 75 | 3 |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 2 | мин. 0,02 | 60 | 3 |
|  | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 2 | мин. 0,4 | 60 | 3 |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 2 | мин. 0,4 | 30 | 3 |
|  | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 4 | мин. 2,4 | 70 | 3 |
|  | 3.6 | Культурное развитие | 2 | мин. 0,05 | 70 | 3 |
|  | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин. 0,003 | 80 | 3 |
|  | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин. 0,12 | 60 | 3 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин. 0,03 | 60 | 3 |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин. 0,01 | 60 | 3 |
|  | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 2 | мин. 0,08 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин. 0,015 | 70 | 1 |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин. 0,05 | 60 | 3 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин. 0,05 | 60 | 1 |
|  | 5.1 | Спорт | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 | мин. 0,02 | 60 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин 0,2 | 80 | 3 |
|  | 9.3 | Историко-культурная деятельность | 1 | мин. 0,1 | 70 | 3 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 | мин. 0,06 | 80 | 1 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлены |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД  и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.».

  - Статью 33. Градостроительный регламент производственной и коммунально-складской зоны (П) изложить в следующей редакции:

- «Статья 33. Градостроительный регламент производственной и коммунально-складской зоны (П)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин.0,3 | 75 | 3 |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1 | мин. 0,2 | 75 | 3 |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,05 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,015 | 60 | 3 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин. 0,05 | 60 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.0,002 | 80 | 1 |
|  | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 1 | мин.0,3 | 80 | 1 |
|  | 6.1 | Недропользование | 1 | мин. 1,0 | 10 | 1 |
|  | 6.3 | Легкая промышленность | 1 | мин. 0,1 | 75 | 3 |
|  | 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 1 | мин. 0,6 | 75 | 3 |
|  | 6.3.3 | Электронная промышленность | 1 | мин. 0,6 | 75 | 3 |
|  | 6.3.4 | Ювелирная промышленность | 1 | мин. 0,1 | 75 | 3 |
|  | 6.4 | Пищевая промышленность | 1 | мин. 0,6 | 75 | 3 |
|  | 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 1 | мин. 1,0 | 75 | 3 |
|  | 6.6 | Строительная промышленность | 1 | мин. 0,1 | 75 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин.0,001 | 75 | 1 |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 | мин. 0,05 | 80 | 1 |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Заготовка древесины | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 10.2 | Лесные плантации | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 10.3 | Заготовка лесных ресурсов | не подлежит установлению |  |  |  |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлены |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42  настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.».

  - Статью 34. Градостроительный регламент зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) изложить в следующей редакции:

- «Статья 34. Градостроительный регламент зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
|  | 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.0,01 | 80 | 1 |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | 0,0015-0.003 | 100 | 0 |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 | мин.0,01 | 80 | 1 |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.7 | Энергетика | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 7.2 | Автомобильный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 7.5 | Трубопроводный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,2 | 60 | 1 |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин.0,3 | 75 | 1 |
|  | 7.1 | Железнодорожный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами | 0 | мин.0,1 | 0 | 0 |
|  | 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 0 | мин.0,3 | 0 | 0 |
|  | 11.3 | Гидротехнические сооружения | 0 | мин.0,3 | 0 | 0 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,05 | 60 | 1 |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42  настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.».

1.7 Статью 35. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ.1) изложить в следующей редакции:

- «Статья 35. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ.1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 0 | мин. 1,0 | 0 | 0 |
|  | 1.3 | Овощеводство | 0 | мин. 0,5 | 0 | 0 |
|  | 1.5 | Садоводство | 0 | мин. 0,5 | 0 | 0 |
|  | 1.8 | Скотоводство | 1 | мин. 0,5 | 60 | 3 |
|  | 1.9 | Звероводство | 1 | мин. 0,3 | 80 | 1 |
|  | 1.10 | Птицеводство | 1 | мин. 0,5 | 80 | 3 |
|  | 1.11 | Свиноводство | 1 | мин. 0,5 | 80 | 3 |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин. 0,3 | 80 | 1 |
|  | 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0 | мин. 0,02 макс. 1,0 | 0 | 0 |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 2 | мин. 0,2 | 60 | 1 |
|  | 1.19 | Сенокошение | 0 | мин. 0,02 | 0 | 0 |
|  | 1.12 | Пчеловодство | 1 | мин. 0,5 | 10 | 1 |
|  | 1.13 | Рыбоводство | 1 | мин. 0,5 | 10 | 1 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 | Питомники | 1 | мин. 0,3 | 80 | 1 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 1 | мин.0,3 | 60 | 1 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42  настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ.1 и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.».

- 1.8 Статью 36. Градостроительный регламент производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ.2) изложить в следующей редакции:

- «Статья 36. Градостроительный регламент производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ.2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин. 0,3 | 80 | 1 |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 2 | мин. 0,2 | 60 | 1 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.0,01 | 80 | 1 |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин.0,01 | 75 | 1 |
|  | 6.9.1 | Складские площадки | нпу | нпу | нпу | нпу |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлены |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ.2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42 настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ.2 и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.».

- 1.9 Статью 37. Градостроительный регламент зоны садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ.3) изложить в следующей редакции:

- «Статья 37. Градостроительный регламент зоны садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ.3)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,02-0,15 | 0 | 0 |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03-0,10 | 30 | 1 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,003 | 80 | 3 |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами | нпу | мин.0,2 | 0 | 0 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ.3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 42  настоящих Правил.

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ.3 и расположенных в границах территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены в статье 43 настоящих Правил.

Примечания:

1. Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением представительного органа местного самоуправления муниципального образования.

2. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков.

3.  Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков.

4. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

5. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

6. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и сооружения. Этажность некапитального жилого строения – один этаж.

7. Высота гаражей на земельных участках для ведения садоводства и дачного хозяйства – до 5 м.

8. Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах.

9. В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон необходимо обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

10. Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Ядринского муниципального округа» и размещению на официальном сайте Ядринского муниципального округа Чувашской Республики в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы- начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Агакова А. В.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель Собрания депутатов Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | А. Н. Матвеев |
| --- | --- |

| Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | С.О Трофимов |
| --- | --- |