Контроль метеорологических параметров атмосферы при отборе проб

Международный стандарт ИСО 8756 устанавливает методы измерения атмосферного давления, температуры и влажности воздуха в период отбора проб атмосферного воздуха и воздуха рабочих мест.

Известно, что атмосферное давление, температура и влажность могут изменяться в широких пределах во время отбора проб, который может продолжаться от нескольких минут до нескольких недель. Давление и абсолютная влажность изменяются, как правило, довольно медленно, но изменение температуры и относительной влажности могут быть внезапными.

При взятии пробы продолжительностью до десяти минут вероятность изменения указанных выше факторов мала, и в этих случаях их значения можно отметить во время взятия пробы. В период взятие пробы продолжительностью до одного часа маловероятно, что атмосферное давление и влажность изменятся сильно, но температура может измениться заметно. В этом случае атмосферное давление и влажность отмечают один раз в течение период взятия пробы, а температуру измеряют в начале и в конце взятия пробы и рассчитывают ее среднее значение.

В период взятия пробы продолжительностью до 12 ч атмосферное давление, тепература и, при необходимости, абсолютная или относительная влажность должны быть измерены вначале и затем через каждый час. Среднее значение величин используют при обработке результатов контроля качества воздуха. При невозможности измерений через часовые интервалы стандарт допускает изменение интервала, но точность результатов может снизиться.

В период взятия пробы продолжительностью более 12 ч давление, температуру и влажность измеряют вначале периода отбора. В дальнейшем интервал измерений стандарт рекомендует устанавливать исходя из темпа изменения указанных данных (как правило, через каждые 6 ч, влажность возможно контролировать реже). Необходимо учитывать, что в ИСО стандартные условия давление 101,3 кПа, температура 273 К.

Приведение полученных значений к стандартным условиям приводят по уравнению:

R0   = R1 *101.3/P1* T1/273,

где

R0  - результат измерения при стандартных условиях в ед. массы/ед. объема;

R1 – результат измерения при температуре Т1 (в К) и давлении Р1 (кПа), в ед. массы/ед. объема.

Химик-эксперт медицинской организации Бурмистрова Е.Н.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарске»