ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Информационный бюллетень

«Обзор несчастных случаев с тяжелым исходом в организациях строительной сферы за 5 месяцев 2026 года»

Основной целью бюллетеня является информирование работодателей и специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. Использование работодателями бюллетеня позволит принять предупредительные меры по профилактике подобных случаев производственного травматизма.

По оперативным сведениям за 5 месяцев 2026 года в строительной отрасли произошло 4 несчастных случая, из которых 1 со смертельным исходом, 3 относятся к тяжелым несчастным случаям.

Наибольшее количество несчастных случаев в строительной сфере в происходят вследствие падения работников с высоты 50-70% и вследствие падения, обрушения, обвалов предметов – 20-30%.

Наиболее частыми причинами несчастных случаев на производстве в строительстве становится неудовлетворительная организация производства работ нарушение технологического процесса, а также неприменение средств коллективной (ограждения) и индивидуальной защиты (страховочные привязи).

Так, 17 января 2026 года произошел несчастный случай с тяжелым исходом с монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда ООО «СМУ-115» на объекте строительства «Многоквартирный жилой дом поз. 9 в микрорайоне «Олимп» г. Чебоксары».

При складировании опалобочного щита на месте складирования с помощью башенного крана работники установили щит на боковую поверхность склад-пирамиды.

После этого стропальщик поднялся по установленному опалубочному щиту на высоту около 1,5 м от уровня земли и произвел отцепление захватов. Дальнейшие операции по управлению краном крановщик выполняла самостоятельно – без команд стропальщика.

Крановщик стала поднимать грузозахватные приспособления, но один из захватов случайно зацепился за опалубочный щит, в результате чего щит приподнялся до вертикального положения, через мгновение захват  отцепился и щит завалился на работника, причинив тяжелые травмы тела.

Причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделений за ходом выполнения работы, за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями, выразившееся в самостоятельных действиях машиниста крана по управлению краном (включение и остановка механизмов) без команд стропальщика, а также нарушение технологического процесса, выразившееся в неисполнении требований ППР (технологической карты), производственной инструкции и инструкций по охране труда пострадавшим.

ООО «СМУ-115» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

16 марта 2026 года погиб каменщик индивидуального предпринимателя Николаева В.П., выполнявший работы вахтовым методом на строительном объекте в г. Сыктывкар.

На объекте строительства многоквартирного жилого дома во время выполнения работ по уборке строительного мусора из помещения 1 этажа шахты дымоудаления на работника с верхних этажей строящегося здания упал строительный мусор. В результате полученных травм работник скончался.

Причиной несчастного случая стало нарушение технологического процесса, в том числе, неисполнение требований проекта производства работ – работодателем не исключена опасность падения предметов на работников,  строительный мусор не опускался с верхних этажей в таре, а сбрасывался в шахту дымоудаления.

Кроме того, расследованием установлено, что работодателем не обеспечен контроль за ходом выполнения работ, соблюдением работниками инструкций по охране труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной защиты (строительной каски).

Также установлено, что пострадавший работник был допущен к выполнению работ без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и проверки знания требований охраны труда.

ИП Николаев В.П. привлечен к административной ответственности в виде штрафа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица ИП Николаева В.П.

2 апреля 2026 года в ООО «Чувашгосснаб» погиб работник.

В марте 2026 года произошло частичное обрушение кровли склада, принадлежащего ООО «Чувашгосснаб». ООО «Чувашгосснаб» заключило договор с Индивидуальным предпринимателем Шаруковым О.Л. по выполнению комплекса работ по расчистке завала обрушения кровли склада модульного типа.

ИП Шаруковым О.Л. были проведены мероприятия по исключению возможности дальнейшего обрушения кровли склада, для чего использовались телескопические домкраты, которые устанавливались от пола до фермы кровли (96 шт.).

2 апреля 2026 года работники ИП Шаруков О.Л. с помощью автокрана спустили с крыши 4 парапетные плиты, после чего работы были приостановлены для того, чтобы работники ООО «Чувашгосснаб» смогли вывезти оставшиеся на складе полеты.

2 работника ООО «Чувашгосснаб» прошли в склад, где собирались вывозить полеты с помощью рохли и в это время произошло обрушение кровли склада в результате чего администратор ООО «Чувашгосснаб» погиб, а второй работник оказался между фермами кровли и не пострадал.

Основной причиной несчастного случая стало несовершенство технологического процесса, в том числе отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу. Комплекс работ по расчистке завала обрушения кровли склада модульного типа производился индивидуальным предпренимателем без организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, без обследования общего состояния строения обрушившийся кровли с оформлением соответствующего акта, без оформления акта-допуска для производства строительно-монтажных работ с ООО «Чуашгосснаб».

Сопутствующей причиной стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями - не обеспечено выполнение общих мероприятий охраны труда и координация действий участников строительного производства, по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ.

ООО «Чувашгосснаб» привлечено к административной ответственности в виде штрафа, в отношении ИП Ширукова О.Л. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Основными нарушениями требований трудового законодательства, выявляемыми Приволжской межрегиональной гострудинспекцией в ходе контрольно-надзорной деятельности в строительных организациях являются:

- осуществление строительного производства при отсутствии организационно-технологической документации на строительное производство (проекта производства работ, плана производства работ на высоте, наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности, технологической карты и т.д.), предусматривающей перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда;

- допуск работников к работам повышенной опасности (работы на высоте, в котлованах, в колодцах и т.д.) без прохождения ими обучения и проверки знаний в установленном порядке;

- неприменение средств коллективной защиты от падения с высоты (ограждения высотой не менее 1,1 м, предотвращающие возможное падение людей), а также от воздействия механических факторов (оградительные, предохранительные устройства и др.);

- невыдача средств индивидуальной защиты или использование средств защиты при работе на высоте, не отвечающих характеру выполняемых работ.

Исходя из анализа причин травматизма и выявленных нарушений в результате расследования несчастных случаев на производстве, в целях повышения качества и эффективности работы, направленной на снижение производственного травматизма, улучшения условий труда, необходимо:

1. Во исполнение ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации при выполнении строительного производства на территории действующих производственных объектов, совместно со всеми привлекаемыми по договорам юридическими лицами, обеспечить применение положений Примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), утвержденного Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н.

2. В соответствии с требованиями Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, организация и проведение строительного производства на объектах капитального строительства должны осуществляться в соответствии с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда.

3. В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, обеспечить правильный выбор и использование средств защиты. В организационно-технологической документации на производство работ на высоте определять номенклатуру устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них, места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ и т. д.

Предлагается использовать для информирования организаций строительной сферы.

11.06.2025