АДМИНИСТРАЦИЯ

УРМАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2025  №  1203

п. Урмары

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН

ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН

АДМИНИСТРАЦИЙÊ

## ЙЫШÃНУ

15.08.2025   1203  №

Вâрмар  поселокê

О внесении изменений в постановление администрации Урмарского муниципального округа от 5 мая 2025 г. № 728 «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Урмарского муниципального округа Чувашской Республики»

# Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417) администрация Урмарского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Урмарского муниципального округа     от 5 мая 2025 г. № 728 «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.1.   Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системе централизованного теплоснабжения Урмарского муниципального образования (далее - План) разработан в исполнении требований пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О теплоснабжении» и пункта 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417).

1.2. Таблицу 1 подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону: +7 (83544) 2-13-41, 2-17-38. Телефон акционерного общества «Чувашские государственные электрические сети» +7 (8352) 58-01-28; Южное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» тел.+7 (83533) 2-17-85 Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону .+7 (83544) 2-18-05. При длительном отсутствии подачи воды, отключить горячее водоснабжение и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 04. Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа»; |

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Плане, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения Урмарского муниципального округа настоящим Планом определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от администрации Урмарского муниципального округа приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Ответственные лица от администрации округа:

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шигильдеев Василий Викторович | Глава Урмарского муниципального округа | Чувашская Республика, Урмарский район, п.Урмары, ул.Мира, д.5 +7 (83544) 2-12-81 |
| 2. | Иванова Наталия Геннадьевна | Заместитель главы администрации – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства | Чувашская Республика, Урмарский район, п.Урмары, ул.Мира, д.5 +7 (83544) 2-10-02 |

3.4.2. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающей организации – муниципального унитарного предприятия Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть» (далее – МУП УМО «Урмарытеплосеть») приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Ответственные лица от теплоснабжающей организации  МУП УМО «Урмарытеплосеть»

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Павлов Виктор Вениаминович | Директор МУП УМО «Урмарытеплосеть» | Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул.Молодежная, д. 3а + 7 (83544) 2-11-86 |
| 2. | Григорьев Юрий Николаевич | Главный инженер МУП УМО «Урмарытеплосеть» | Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул.Молодежная, д. 3а +7 (83544) 2-18-19 |

3.4.3. Ответственными лицами водоснабжающей организации являются ответственные лица МУП УМО «Урмарытеплосеть», перечисленные в таблице 3.

3.5. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия      которых      угрожают    привести   к   прекращению    циркуляции    в   системе

теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель главы администрации Урмарского муниципального округа – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства. Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии  не допускается.

3.6. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций глава Урмарского муниципального округа имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации или назначить для этого другое ответственное лицо.

3.7. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

3.8. Телефоны для оперативной связи:

1. Заместитель главы администрации – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства: +7 (83544) 2-10-02;

2. Оперативные дежурные системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чувашской Республики: 112;

3. Дежурные Государственной инспекции по безопасности дорожного движения: 102;

4. МУП УМО «Урмарытеплосеть»: +7 (83544) 2-18-19:

5. Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке: +7 (83544) 2-13-33, 104;

6. Публичное акционерное общество «Ростелеком»: 8-800-200-09-33

7. Диспетчера энергоснабжающей организации –  акционерное общество «Чувашские государственные электрические сети»: +7 (8352) 58-01-28; Южное производственное отделение филиала публичного акционерного общества «Россети Волга» – «Чувашэнерго»: +7 (83533) 2-17-85;

8. Государственная противопожарная служба: 101;

9. Скорая медицинская помощь: 103;

10. Единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) Урмарского муниципального округа: +7 (83544) 2-36-28.»;

1.4. Подпункт 6.8 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 апреля 2003 г., регистрационный № 4358), Правилам по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 924н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61926), правил техники безопасности, производственных инструкций.».

2.   Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Урмарского

муниципального округа                                                                                    В.В. Шигильдеев

Иванова Наталия Геннадьевна

8(835-44) 2-11-73