## Бор в воде: источники, влияние на здоровье и способы очистки

Бор — химический элемент, который в природе встречается в виде соединений и нередко присутствует в воде. В небольших количествах он необходим растениям и считается условно эссенциальным микроэлементом для человека, но при превышении допустимых концентраций становится потенциально опасным. Проблема содержания бора в питьевой воде особенно актуальна для подземных источников — скважин и колодцев, где его концентрация может существенно превышать нормативы.

### Откуда берётся бор в воде

Источники поступления бора в водные объекты можно разделить на природные и антропогенные:

- Природные источники. Бор попадает в воду в результате выщелачивания из горных пород и минералов (боратов, боросиликатов). Особенно богаты бором солёные озёра, термальные источники и морские воды. В подземных водах концентрация элемента зависит от геологического состава местности.

- Антропогенные источники. Деятельность человека также способствует повышению содержания бора: это стоки промышленных предприятий (стекольной, керамической, химической промышленности), применение борсодержащих удобрений в сельском хозяйстве, а также бытовые сточные воды, содержащие моющие средства.

В воде бор присутствует преимущественно в виде ортоборной кислоты (H3​BO3) и ее анионов; форма соединения зависит от уровня pH.

### Нормативы содержания бора

Содержание бора в питьевой воде строго регламентируется:

- В России согласно СанПиН 2.1.3685-21 предельно допустимая концентрация (ПДК) бора в питьевой воде составляет 0,5 мг/л.

- Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) устанавливают более строгий норматив — не более 0,3 мг/л.

- В странах Евросоюза допускается уровень до 1 мг/л согласно Директиве Совета ЕС 98/93/ЕС.

Различия в нормативах связаны с разными подходами к оценке рисков для здоровья и особенностями водопользования в разных регионах.

### Влияние на здоровье человека

Роль бора в организме человека до конца не изучена, но известно, что он участвует в метаболизме кальция, магния и фосфора, влияя на состояние костной ткани. Однако при длительном употреблении воды с повышенным содержанием бора возможны негативные последствия:

- нарушения работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея);

- проблемы с репродуктивной системой, включая снижение фертильности;

- негативное влияние на развитие плода при беременности;

- поражения печени и почек при хроническом отравлении.

Особую опасность бор представляет для детей и беременных женщин, поэтому контроль его содержания в питьевой воде крайне важен.

### Как определить бор в воде

Бор не изменяет вкус, цвет и запах воды, поэтому обнаружить его можно только с помощью лабораторного анализа. Для этого пробы воды отбирают в чистую тару и доставляют в аккредитованную лабораторию, где используют специальные методы определения концентрации элемента (например, спектрофотометрию, масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой и др.).

Регулярный анализ воды особенно важен для владельцев частных домов, использующих воду из скважин или колодцев для питья и приготовления пищи.

### Способы очистки воды от бора

Удаление бора из воды — непростая задача из-за высокой растворимости его соединений и слабой диссоциации ортоборной кислоты. Наиболее эффективные методы:

- Обратный осмос. Позволяет удалить значительную часть растворённых веществ, включая соединения бора. Однако эффективность зависит от pH воды и типа мембраны.

- Ионообменный метод. Используются специальные борселективные смолы, которые избирательно связывают ионы бора. Часто применяется в комбинации с обратным осмосом.

- Электродиализ. Эффективен для снижения концентрации растворённых солей, в том числе борных соединений.

- Сорбция. Применение сорбентов на основе активированного угля или алюмосиликатов может частично снизить содержание бора.

- Дистилляция. Обеспечивает высокую степень очистки, но энергозатратна и обычно используется для небольших объёмов воды.

Выбор метода очистки зависит от исходной концентрации бора, общего солевого состава воды и требуемого объёма очищенной воды. Часто применяют комбинированные схемы, например, обратный осмос с последующей доочисткой на борселективной смоле.

### Практические рекомендации

Чтобы обезопасить себя и свою семью от воздействия повышенного содержания бора в воде, следует:

- регулярно проводить лабораторный анализ воды из индивидуальных источников водоснабжения;

- при выявлении превышения ПДК использовать системы очистки, подобранные с учётом химического состава воды;

- для приготовления пищи и питья использовать бутилированную воду с подтверждённым качеством, если очистка невозможна;

- консультироваться со специалистами по водоподготовке для выбора оптимального оборудования.

Бор в воде — проблема, которая не видна невооружённым глазом, но может иметь серьёзные последствия для здоровья. Контроль качества воды, своевременный лабораторный анализ и применение эффективных методов очистки позволяют минимизировать риски и обеспечить безопасное водоснабжение. Осознанный подход к качеству питьевой воды — важный шаг к сохранению здоровья и благополучия семьи.

Химик-эксперт Белобородова В.А.

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарск)