ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Информационный бюллетень

«Обзор несчастных случаев с тяжелым исходом в организациях  обрабатывающей отрасли за 1 квартал 2025 года»

Основной целью бюллетеня является информирование работодателей и специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. Использование работодателями бюллетеня позволит принять предупредительные меры по профилактике подобных случаев производственного травматизма.

За 3 месяца 2025 года в организациях, занятых в обрабатывающем производстве Чувашской Республики зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, из которых, 1 смертельный и 5 случаев относятся к категории тяжелых.

В аналогичном периоде прошлого года в организациях обрабатывающей сферы производства Чувашской Республики было зарегистрировано 2 несчастных случая, в которых 1 работник погиб и 1 получил тяжелую травму.

Производственный травматизм в 1 квартале 2025 года в обрабатывающем производстве вырос в 3 раза.

Анализ видов (типов) несчастных случае в обрабатывающем производстве:

- падение пострадавшего с высоты – 2 случая (33,3%): ООО «ПК «Промтрактор», ООО «Канашский вагоностроительный завод»;

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов – 2 случай (33,3%): ООО «Промлит», ООО «ПК «Промтрактор»;

- падение на ровной поверхности одного уровня - 1 случай ООО «ПК «Промтрактор» (16,6%);

      - попадание инородного тела – 1 случай ООО «Чебоксарская фабрика дверей» (16,6%).

Причины несчастных случаев

- неудовлетворительная организация производства работ – 3 случая в ООО «ПК «Промтрактор», ООО «Промлит», ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» (50%);

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 1 случай (16,6%) в ООО «Канашский вагоностроительный завод»;

- использование работника не по специальности - 1 случай в ООО «ПК «Промтрактор» (16,6%);

- прочие, временное ухудшение здоровья - 1 случай в ООО «ПК «Промтрактор» (16,6%).

Так, 14 января 2025 года в ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» погиб станочник деревообрабатывающих станков деревообрабатывающего цеха.

При выгрузке древесных отходов из бункера-накопителя системы пылегазоочистки в кузов автомобиля  произошло забивание люка бункера-накопителя. Чтобы разворошить образовавшийся затор в выпускном люке бункера-накопителя, работник поднялся на бункер, открыл верхний люк обслуживания бункера и при помощи четырехметровой полипропиленовой трубы попытался пробить спрессовавшеюся древесную пыль и возобновить поступление отходов через нижний люк в кузов машины. Труба выпала из рук работника внутрь бункера-накопителя и работник стал спускаться в бункер за ней и упал в него. Работник погиб в результате попадания древесной пыли в дыхательные пути.

В  ходе расследования установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ – работодателем не разработаны и не реализованы мероприятия по безопасному производству работ по выгрузке древесной пыли в кузов автотранспортного средства из бункера-накопителя системы пылегазоочистки. Инструкция по охране труда для станочника деревообрабатывающих станков,  Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не содержат требований по безопасному выполнению работ по выгрузке древесной пыли из бункера-накопителя в кузов автотранспортного средства.

Кроме того, установлено, что станочник деревообрабатывающих станков ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» в момент гибели находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководителей и специалистов предприятия за соблюдением работниками трудовой дисциплины.

21 января 2025 года в ООО «Промлит» произошел тяжелый несчастный случай с модельщиком выплавляемых моделей  участка точного литья литейного цеха.

Работник, в период прохождения стажировки на рабочем месте, самостоятельно выполняла работы на агрегате модельных звеньев. Она собирала выпадавшие из пресс-форм готовые выплавляемые модели и производила очистку пресс-форм в случае наличия остатков выплавляемой массы на них. В какой-то момент работник увидела остатки модельной массы внутри раскрывшейся пресс-формы и потянулась убрать их, в это время пресс-форма зацепила ее за рукав  куртки, а следующая пресс-форма, двигающаяся на поворотном столе, зажала работницу между пресс-формой и пультом управления агрегата, причинив тяжелые травмы тела.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины - модельщик выплавляемых моделей ООО «Промлит» во время стажировки работала самостоятельно, без обеспечения достаточного контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы.

Кроме того, работодателем допущена эксплуатация автоматов модельных звеньев, имеющих конструктивные недостатки: движущиеся во время работы части (подвижные части пресс-форм) не ограждены сплошными кожухами, решетками или сетчатыми ограждениями, отсутствует защита, исключающая нахождение обслуживающего персонала между неподвижной и подвижной плитами в момент очистки, смазки пресс-форм.

Исходя из анализа причин травматизма и выявленных нарушений в результате расследования несчастных случаев на производстве, в целях повышения качества и эффективности работы, направленных на снижение производственного травматизма, улучшения условий труда, необходимо:

- В рамках функционирования системы управления охраной труда обеспечить эффективную реализацию мероприятий по управлению профессиональными рисками:

- выявление опасностей;

- оценка уровней профессиональных рисков;

- снижение уровней профессиональных рисков.

2. Уделить особое внимание контролю за допуском работников к выполнению работ повышенной опасности. Исключить допуск к работе работника, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсикологического опьянения.

Предлагается использовать при проведении инструктажей по охране труда.

10 апреля 2025 года