Приложение 3

к информационному бюллетеню

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по организации досуга жителей города Чебоксары

Площадь, занимаемая объектом: не более 100 м2

Аттракцион должен состоять из:

- Центр фиксированный – стальной оцинкованный каркас. Каркас должен быть обшит не менее 5 панелями с различными декоративными рисунками. Между панелями должны проходить не менее 5 желобов со светодиодным освещением

- Мотор с поворотным двойным приводом с функциями ускорения и замедления, срочной остановкой – пульт дистанционного управления (движение – остановка/ звонок) в целях безопасности

- Брезентовое шапито. Верхушка шапито пикообразная конусной формы.

- На шапито должны быть не менее 10 фронтонов с различными декоративными рисунками и не менее 10 корпусных башен

- Потолок должен состоять из не менее 10 потолочных панелей с различными декоративными рисунками. Между панелями должны проходить не менее 10 желобов со светодиодным освещением

- Пол из не менее 10 деревянных панелей из древесины твердых пород, реек, по низу паркета должен быть декоративный фриз из полиэстера

- Не менее 10 внешних крученных шестов

- Не менее 13 фигур

- Пост оператора

- Ограждение, высотой не менее 1 м. по периметру аттракциона разделяющими поток посетителей на входящих и выходящих, что соответствует требованиям ГОСТ 33807-2016

Технические характеристики:

Общая высота: не менее 6 961 мм

Диаметр платформы: не менее 7000 м

Высота деревянной платформы: не более 299 мм

Вес карусели: не более 6 500 кг

Посадочных мест: не менее 27

Подвижных сюжетов: не менее 6

- наибольшая высота фигуры: не менее 1 370 мм

- вес одного взрослого: не более 75 кг

- вес одного ребенка: не более 40 кг

- максимальная загрузка (всех сидений вместе с сопровождающими взрослыми): не более 3 346 кг на сеанс

- максимальная скорость вращения: не более 4,5 оборота в минуту

(не более 1,95 м/с по внешнему диаметру платформу)

Мощность двигателя: не менее 2,2 кВт

Освещение: не более 7 кВт

Лампочки LED: не менее 475 шт.

Диаметр основания шестов должен быть не менее 50 мм.

Постоянный ток должен быть не более 24В обеспечения питания карусели

Примерный эскиз аттракциона: