|  |  |  |  | Администрация муниципального образования г. Чебоксары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО ПР.ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ Г. ЧЕБОКСАРЫ (ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК (2 ЭТАП) |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО ПР.ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ Г. ЧЕБОКСАРЫ (ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК (2 ЭТАП) |
|  | Том III: |  | Межевание территории |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО ПР.ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ Г. ЧЕБОКСАРЫ

(ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК (2 ЭТАП)

Том III. Межевание территории

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары

Муниципальный контракт: №148 Исполнитель: ООО «ФИРМА «СТАРКО»»

Генеральный директор_________________________________________ А.С.Александров

Технический директор __________________________________________В.Н.Самаров

Главный архитектор проекта_____________________________________Р.А, Шарафеев

2015 год

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары

ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ	7

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	7

1.3 КАТАЛОГ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	8

ЧАСТЬ II.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

| Наименование |  | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания промышленной территории по пр.Тракторостроителей г. Чебоксары | 1:1000 |

ВВЕДЕНИЕ

- В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГК РФ.

- Проект планировки и проект межевания промышленной территории по пр.Тракторостроителей г. Чебоксары разработан ООО «Фирма «Старко»(далее - Исполнитель) в соответствии с муниципальным контрактом № 148 по заданию Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары (далее Заказчик).

- Основанием для разработки Проекта является Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

- Проект разработан на основе технического задания, утвержденного Заказчиком.

- Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190–ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Местные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» утвержденные Советом депутатов г. Чебоксары Чувашской Республики от 14 июня 2012 года № 625;

- Генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа г. Чебоксары, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 16 апреля 2013 года.

- Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500, 1:2000 в электронном виде в растровом формате с использованием AutoCAD, ГИС MapInfo.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Формирование земельных участков на территории проектирования проводится с учетом:

- видов разрешенного использования земельных участков (основные, вспомогательные и условно разрешенные);

- предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Земельные участки формируются в соответствии с требованиями эколого-ландшафтной организации территории.

В общую площадь земельных участков под объектами недвижимости включается площадь, непосредственно занятая этими объектами, и площадь прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирования (обслуживания, эксплуатации) конкретного объекта недвижимости в соответствии с установленными нормами.

Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов капитального строительства (газовых сетей и линий электропередач), формируются в границах охранных зон этих объектов. Аналогичным образом выделяются земельные участки под существующими линейными объектами.

## 1.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства (утв. Росземкадастром 17.02.2003, ред. от 18.04.2003), а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации.

Порядок установления границ на местности предполагает выполнение следующих видов работ:

- полевое обследование и оценка состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков;

- составление технического проекта (задания) межевания земель;

- уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;

- сдача пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площади земельных участков;

- составление чертежа границ земельных участков;

- контроль и приемка результатов межевания производителем работ, государственный контроль над установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевых дел;

- утверждение межевых дел в установленном порядке;

- осуществление постановки границ земельного участка на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Границы земельных участков устанавливаются одновременно с выносом красных линий.

## 1.3 КАТАЛОГ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Каталог поворотных точек планируемых земельных участков представлен ниже (таблица 1.3.1)

Таблица 1.3.1 – Поворотные точки земельных участков

| Номер поворотной точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земельный участок 1 |  |  |
| Описание: S = 10489 м2 (1.05 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407256.890 | 1237946.472 |
| 2 | 407320.955 | 1237951.688 |
| 3 | 407310.065 | 1238113.789 |
| 4 | 407245.693 | 1238109.364 |
| Земельный участок 2 |  |  |
| Описание: S = 6980 м2 (0.70 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407355.624 | 1237987.620 |
| 2 | 407431.069 | 1237993.762 |
| 3 | 407423.394 | 1238086.639 |
| 4 | 407349.391 | 1238080.407 |
| Земельный участок 3 |  |  |
| Описание: S = 13201 м2 (1.32 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407357.971 | 1237952.695 |
| 2 | 407366.269 | 1237829.182 |
| 3 | 407472.030 | 1237836.287 |
| 4 | 407463.632 | 1237961.297 |
| Земельный участок 4 |  |  |
| Описание: S = 13307м2 (1.33 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 4075667.177 | 1237969.727 |
| 2 | 407579.074 | 1237843.479 |
| 3 | 407472.030 | 1237836.287 |
| 4 | 407463.632 | 1237961.297 |
| Земельный участок 5 |  |  |
| Описание: S = 6565 м2 (0.66 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407368.615 | 1237794.260 |
| 2 | 407376.919 | 1237670.663 |
| 3 | 407429.800 | 1237674.216 |
| 4 | 407421.496 | 1237797.813 |
| Земельный участок 6 |  |  |
| Описание: S = 6565 м2 (0.66 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407474.377 | 1237801.366 |
| 2 | 407482.680 | 1237677.768 |
| 3 | 407429.800 | 1237674.216 |
| 4 | 407421.496 | 1237797.813 |
| Земельный участок 7 |  |  |
| Описание: S == 6565 м2 (0.66 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407474.377 | 1237801.366 |
| 2 | 407482.680 | 1237677.768 |
| 3 | 407535.561 | 1237681.321 |
| 4 | 407527.257 | 1237804.918 |
| Земельный участок 8 |  |  |
| Описание: S = 7048 м2 (0.70га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407582.359 | 1237582.359 |
| 2 | 407593.986 | 1237685.246 |
| 3 | 407535.561 | 1237681.321 |
| 4 | 407527.257 | 1237804.918 |
| Земельный участок 9 |  |  |
| Описание: S = 6564 м2 (0.66га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407379.265 | 1237635.742 |
| 2 | 407387.566 | 1237512.181 |
| 3 | 407440.447 | 1237515.734 |
| 4 | 407432.146 | 1237639.294 |
| Земельный участок 10 |  |  |
| Описание: S == 6564 м2 (0.66га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407485.026 | 1237642.847 |
| 2 | 407493.328 | 1237519.287 |
| 3 | 407440.447 | 1237515.734 |
| 4 | 407432.146 | 1237639.294 |
| Земельный участок 11 |  |  |
| Описание: S = 6564 м2 (0.66га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407485.026 | 1237642.847 |
| 2 | 407493.328 | 1237519.287 |
| 3 | 407546.209 | 1237522.839 |
| 4 | 407537.907 | 1237646.400 |
| Земельный участок 12 |  |  |
| Описание: S = 7574 м2 (0.76га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407597.271 | 1237650.388 |
| 2 | 407608.894 | 1237527.051 |
| 3 | 407546.209 | 1237522.839 |
| 4 | 407537.907 | 1237646.400 |
| Земельный участок 13 |  |  |
| Описание: S == 6892 м2 (0.69га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407389.912 | 1237477.260 |
| 2 | 407398.674 | 1237346.842 |
| 3 | 407451.464 | 1237351.750 |
| 4 | 407442.793 | 1237480.813 |
| Земельный участок 14 |  |  |
| Описание: S == 6820 м2 (0.68га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407495.674 | 1237484.365 |
| 2 | 407504.254 | 1237356.658 |
| 3 | 407451.464 | 1237351.750 |
| 4 | 407442.793 | 1237480.813 |
| Земельный участок 15 |  |  |
| Описание: S == 6748 м2 (0.67га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407495.674 | 1237484.365 |
| 2 | 407504.254 | 1237356.658 |
| 3 | 407557.044 | 1237361.566 |
| 4 | 407548.555 | 1237487.918 |
| Земельный участок 16 |  |  |
| Описание: S == 8233 м2 (0.82га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности Описание вида разрешенного использования земельного участка: промышленные предприятия IV-V класса вредности |  |  |
| 1 | 407612.179 | 1237492.193 |
| 2 | 407623.904 | 1237367.782 |
| 3 | 407557.044 | 1237361.566 |
| 4 | 407548.555 | 1237487.918 |
| Земельный участок 17 |  |  |
| Описание: S = 571 м2 (0,06 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: коммунальное обслуживание Описание вида разрешенного использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |  |
| 1 | 407466.833 | 1237985.965 |
| 2 | 407498.460 | 1237988.540 |
| 3 | 407496.999 | 1238006.481 |
| 4 | 407465.373 | 1238003.906 |
| Земельный участок 18 |  |  |
| Описание: S = 830 м2 (0,08 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: коммунальное обслуживание Описание вида разрешенного использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |  |
| 1 | 407239.669 | 1238167.832 |
| 2 | 407242.052 | 1238133.171 |
| 3 | 407265.995 | 1238134.816 |
| 4 | 407263.632 | 1238169.197 |
| Земельный участок 19 |  |  |
| Описание: S = 1728 м2 (0,17 га) Наименование вида разрешенного использования земельного участка: коммунальное обслуживание Описание вида разрешенного использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |  |
| 1 | 407314.167 | 1238172.077 |
| 2 | 407316.437 | 1238138.284 |
| 3 | 407265.995 | 1238134.816 |
| 4 | 407263.632 | 1238169.197 |