Утвержден

_____________________

от_______________№__

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВУРНАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

I.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	4

1.1.	Планируемые объекты местного значения в области образования	4

1.2.	Планируемые объекты местного значения в области культуры, досуга	5

1.3.	Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта	5

2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры	6

2.1. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения	6

3. Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения	6

II.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	11

Приложение	17

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Вурнарского муниципального округа Чувашской республики (далее – Генеральный план) разработан ООО «Джи Динамика» по заказу Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики в соответствии с Муниципальным контрактом № 5 от 21.04.2023 г.

Объект территориального планирования – Вурнарский муниципальный округ Чувашской республики.

Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба 1:10000.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo 15.0, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Этапы проектирования:

- исходный год проектирования –2023 г.;

- расчетный срок – 2043 г.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| № п/п |  | Мероприятие, наименование объекта | Местоположение объекта, функциональная зона |  | Назначение объекта | Характеристики объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |  | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| - Планируемые объекты местного значения в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Дошкольное образовательно учреждение | п.г.т. Вурнары |  | создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами образования | 240 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.1.2 |  | Средняя общеобразовательная школа | п.г.т. Вурнары |  | создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами образования | 1000 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.1.3 |  | Основная общеобразовательная школа с организованной раздельной деятельностью детского сада (реконструкция) | с.Малые Яуши |  | создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами образования | 50/20 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.1.4 |  | Основная общеобразовательная школа с организованной раздельной деятельностью детского сада (реконструкция) | д.Вурманкасы |  | создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами образования | 40/20 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.1.5 |  | Основная общеобразовательная школа с организованной раздельной деятельностью детского сада (реконструкция) | д.Сявалкасы |  | создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами образования | 40/20 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.1.6 |  | Основная общеобразовательная школа с организованной раздельной деятельностью детского сада (реконструкция) | д. Шинеры |  | создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами образования | 40/20 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| - Планируемые объекты местного значения в области культуры, досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Дом культуры (реконструкция здания детского сада) | д. Вурман Кибеки |  | обеспечение досуга населения | 100 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.3.2 |  | Библиотека (реконструкция здания детского сада) | д. Вурман Кибеки |  | информационная, культурная, просветительская деятельность | 20 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.3.3 |  | Сельский дом культуры | д. Ойкас-Кибеки |  | обеспечение досуга населения | 49 мест |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| - Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Бассейн | п.г.т. Вурнары |  | обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры | 400 кв. м зеркала воды |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.4.1 |  | Бассейн | д. Буратасы |  | обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры | 100 кв. м зеркала воды |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.4.2 |  | Бассейн | с. Калинино |  | обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры | 100 кв. м зеркала воды |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| 1.4.3 |  | Бассейн | д. Ершипосы |  | обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры | 100 кв. м зеркала воды |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
| - 2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Канализация самотечная |  |  | пгт. Вурнары | Очистка сточных вод |  | 2,78 км | Не устанавливается | Расчетный срок |  |
| - 3. Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство подъезда к д. Большие Яуши, д. Синьял-Яуши |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 7,6 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.2. |  | Строительство подъезда к д. Хорапыр |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 1,7 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.3. |  | Строительство подъезда к д. Одиково |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 2,3 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.4. |  | Строительство подъезда к ост. 614 км. |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 1,2 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.5. |  | Строительство подъезда к д. Ойкас-Яндоба |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 2 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.6 |  | Строительство подъезда д.Малые Яуши - д.Мулакасы |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 3,4 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.7 |  | Строительство подъезда к д.Тимерчкасы |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 2,3 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.8 |  | Строительство подъезда к д. Рунги и ст. 641 км |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 2,6 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.9 |  | Строительство подъезда к д. Сявалкас-д.Хиропоси |  |  | Автомобильное сообщение внутри муниципального округа | Протяженность 2,1 км |  | Придорожная полоса устанавливает в размере 50 м В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Расчетный срок |
| 3.10 |  | Строительство улично-дорожной сети |  |  |  | Протяженность 32 км |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |
|  |  | Строительство линии движения автобуса |  |  |  | Протяженность 48,3 км |  | Не устанавливается |  | Расчетный срок |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование объекта, значение, местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для размещения и обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов | Площадь – 6932,59 га. Предельное количество этажей – 3. Коэффициент застройки – 0,3. Коэффициент плотности застройки – 0,4. | Объекты регионального уровня: Размещение пожарной части в с. Синьал-Яуши мощностью 3 пожрано-спасательных автомобиля, 7 человек личного состава, находящегося на боевом дежурстве, 21 человек |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей. включая мансардный) | Для формирования жилых районов из земельных участков, предназначенных для размещения малоэтажных жилых домов этажностью не выше 4 надземных этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения | Площадь – 76,62га. Предельное количество этажей – 4. Коэффициент застройки – 0,6. Коэффициент плотности застройки – 1,8. |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Для размещения административных объектов, объектов делового, финансового назначения, торговли, общественного питания, предпринимательской деятельности, объектов коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан | Площадь – 48,07 га. Предельное количество этажей – 3 Коэффициент застройки – 1,0. Коэффициент плотности застройки – 3,0. | Объекты регионального уровня: Размещение сирены РАСЦО в с. Калинино, сирена- С-40/ЭТ |
|  | Зона специализированной общественно-деловой застройки | Для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, социального назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан | Площадь – 140,163 га. Предельное количество этажей – 3. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. | - Объекты регионального уровня: - ОВОП в д. Новые Яхакасы мощностью 25 посещений в смену; - ОВОП в д. Ермошкино мощностью 25 посещений в смену; - ОВОП в д.Вурман-Кибеки мощностью 25 посещений в смену; - ФАП в д. Хипроси мощностью 15 посещений в смену; - ФАП в д.Кожар-Яндоба мощностью 15 посещений в смену; - ФАП в д. Малдыкасы мощностью 15 посещений в смену. - Объекты местного значения: - дошкольное образовательное учреждение на территории п.г.т. Вурнары мощностью 240 мест; - средняя общеобразовательная школа на территории п.г.т. Вурнары мощностью 1000 мест; - реконструкция здания СОШ для организации раздельной деятельности детского сада на 20 мест и общеобразовательной школы с уменьшением мощности школы со 178 до 50 мест в с.Малые Яуши; - реконструкция здания ООШ для организации раздельной деятельности детского сада на 20 мест и общеобразовательной школы с уменьшением мощности школы со 150 до 40 мест в д. Шинеры; - реконструкция здания ООШ для организации раздельной деятельности детского сада на 20 мест и общеобразовательной школы с уменьшением мощности школы со 140 до 40 мест в д.Вурманкасы; - реконструкция здания ООШ для организации раздельной деятельности детского сада на 20 мест и общеобразовательной школы с уменьшением мощности школы со 180 до 40 мест в д.Сявалкасы. - реконструкция здания детского сада под сельский дом культуры на 100 мест и библиотеку на 20 мест в д. Вурман Кибеки; - дом культуры на 49 мест в д. Ойкас-Кибеки; - бассейн мощностью 400 кв. м зеркала воды в п.г.т. Вурнары; - бассейн мощностью 100 кв. м зеркала воды в д. Буратасы; - бассейн мощностью 100 кв. м зеркала воды в с. Калинино; - бассейн мощностью 100 кв. м зеркала воды в д. Ершипосы. |
|  | Коммунально-складская зона | Для размещения коммунальных и складских объектов | Площадь – 99,08 га. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. Коэффициент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. | - |
|  | Производственная зона | Для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов | Площадь – 123,43 га. Предельное количество этажей – 3. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов | Площадь – 491,81 га. Предельное количество этажей – 3. коэффициент застройки – 0,6. коэффициент плотности застройки – 1,8. | Объекты регионального уровня: - ПС 110/35/10 кВ Вурнары (реконструкция, региональное значение) – 1шт., - канализационные очистные сооружения (строительство, региональное значение) – 1 шт. |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов | Площадь – 889,90 га. Предельное количество этажей – 3. коэффициент застройки – 0,6. коэффициент плотности застройки – 1,8. | - |
|  | Зона сельско-хозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения (кроме сельскохозяйственных угодий), предназначенные для нужд сельского хозяйства | Площадь – 58152,13 га. Предельное количество этажей – не регламентируется. коэффициент застройки – не регламентируется. коэффициент плотности застройки – не регламентируется. | - |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Площадь – 150,903 га. Предельное количество этажей – не регламентируется. коэффициент застройки – не регламентируется. коэффициент плотности застройки – не регламентируется. | - |
|  | Производственная зона сельско-хозяйственных предприятий | Для размещения сельскохозяйственных предприятий и их инфраструктуры | Площадь – 1031,02га. Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению. | - |
|  | Зона рекреационного назначения | Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования | Площадь – 257,75 га. Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению. | - |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Для размещения лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров, городских лесов | Площадь – 43,73 га. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. Коэффициент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. | - |
|  | Зона отдыха | Для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | Площадь – 12,39га. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. Коэффициент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. | - |
|  | Зона лесов | Для размещения земель лесного фонда | Площадь – 32874,98 га. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. Коэффициент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. | - |
|  | Зона кладбищ | Для размещения гражданских захоронений | Площадь – 123,90 га. Предельное количество этажей – не подлежит ограничению. Коэффициент застройки – не подлежит ограничению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит ограничению. | - |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | Для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов | Площадь – 7.59 га. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. Коэффициент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. | - |

# Приложение

Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения

В связи с размещением планируемых объектов местного значения поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

    - Охранные зоны тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

    - Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

    - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения

Требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размеры зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения, для которых не разработаны проекты зон санитарной охраны составляют:

- первого пояса – не менее 30 метров при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, размер второго пояса в зависимости от гидрогеологических условий может составлять от 100 до 400 метров.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 метров;

- от водонапорных башен – не менее 10 метров;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 метров.

    - Санитарно-защитные зоны

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. Содержание режима в границах санитарно-защитных зон определено в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с пунктом 4.20 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» санитарно-защитные зоны от сооружений водоотведения до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

За исключением линейных объектов.