ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Информационный бюллетень

«Обзор несчастных случаев с тяжелым исходом в организациях  обрабатывающей отрасли за 8 месяцев 2023 года»

Основной целью бюллетеня является информирование работодателей и специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. Использование работодателями бюллетеня позволит принять предупредительные меры по профилактике подобных случаев производственного травматизма.

За 8 месяцев 2023 года в организациях, занятых в обрабатывающем производстве Чувашской Республики зарегистрировано 7  несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, из которых 3 смертельных и 4 случая относятся к категории тяжелых.

В аналогичном периоде прошлого года в организациях обрабатывающей сферы производства Чувашской Республики было зарегистрировано 6 несчастных случаев, в которых 2 работника погибли и 4 получили тяжелые травмы.

За 8 месяцев 2023 года травматизм в обрабатывающем производстве вырос в 1,16 раза, при этом смертельный травматизм вырос в 1,5 раза.

Анализ видов (типов) несчастных случае в обрабатывающем производстве:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов – 3 случая (43%): ПК «Мельница», ООО «ДСК РАФФ+», ООО «Чебоксарские двери»;

- падение, обрушение, обвалы предметов – 2 случая (28,5%): ООО «СУОР», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»;

- падение пострадавшего с высоты – 2 случая (28,5%): ООО «Алатырская бумажная фабрика», ООО «Промремстрой».

Причины несчастных случаев

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 2 случая (28,5%) в ООО «ДСК РАФФ+», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»;

- неудовлетворительная организация производства работ – 1 случай в ООО «СУОР»;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 1 случай в ООО «Чебоксарские двери»;

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – 1 случай в ПК «Мельница»;

- неприменение средств коллективной защиты – 1 случай ООО «Алатырская бумажная фабрика»;

- нарушение технологического процесса – 1 случай в ООО «Промремстрой».

Следует отметить, что четыре случая из семи случаев на производстве произошли при проведении погрузочно-разгрузочных работ с помощью подъемных сооружений (ПК «Мельница», ООО «ДСК РАФФ+», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «Промремстрой»).

Так, 16 марта 2023 года в Производственном кооперативе «Мельница» произошел смертельный несчастный случай с членом производственного кооператива, принимавшим личное трудовое участие в деятельности кооператива.

При выполнении погрузочных работ с помощью мостового крана, управляемого с пола, работники обнаружили неисправность крана. С целью устранения неисправности член кооператива поднялся к двигателю мостового крана и попал под воздействие вращающегося вала двигателя механизма подъема, в результате чего получил различные травмы тела, от которых впоследствии скончался в больнице.

Причиной несчастного случая стала эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – ПК «Мельница» не обеспечено содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его эксплуатация в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документацией организации-изготовителя, допущена эксплуатация крана мостового электрического, несоответствующего требованиям промышленной безопасности, без защитного устройства, используемого для защиты от опасности, вызванной движущимися деталями ПС.

Сопутствующей причиной стали недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе непроведение обучения и проверки знаний охраны труда – член ПК «Мельница», принимающий личное трудовое участие, допущен к погрузочно-разгрузочным работам с помощью крана мостового электрического без обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

Кроме того, погибший работник находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении председателя кооператива возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по  ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

4 июня 2023 года в ООО «СУОР» при обслуживании бункера-накопителя полуфабриката технологической линии по производству керамзитового гравия, в результате обвала глиняных масс со стенок бункера, погиб шихтовщик цеха ООО «СУОР».

В  ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией было установлено, что в организации отсутствует техническая (эксплуатационная) документация на данное технологическое оборудование, а имеющаяся технологическая карта на производство гравия на технологической линии не содержит требований безопасности.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда - работодателем не идентифицирована и не оценена опасность затягивания в глиняные массы работника при нахождении в бункере-накопителе полуфабриката, не разработаны и не реализованы мероприятия по исключению данной опасности – допущена эксплуатация бункера-накопителя полуфабриката при отсутствии технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя, обеспечивающей безопасную эксплуатацию технологического оборудования и его содержание в исправном состоянии.

Кроме того, работодателем не обеспечен контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ, за соблюдением работником трудовой дисциплины - допущено нахождение работника внутри бункера-накопителя полуфабриката технологической линии по производству гравия керамзитового при наличии опасности затягивания в глиняные массы, а также нахождение работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении должностного лица ООО «СУОР» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

12 июня 2023 года в ЗАО «Сеспель» произошел тяжелый несчастный случай со слесарем механосборочных работ.

При выполнении работ по перемещению стальной двутавровой балки с помощью однобалочного подвесного крана работник цеплял подкрановую балку по центру за верхнюю полку двутавра с двух сторон двумя крюками четырехветвевого стропа. В результате выпадения балки из крюков стропа, работник получил травму ноги.

Основной причиной несчастного случая стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – работник осуществлял строповку подкрановой балки с нарушением схемы строповки, без участия второго работника.

Данное нарушение стало возможным вследствие необеспечения контроля со стороны руководителей и специалистов  подразделения за ходом выполнения работ, соблюдением работником трудовой дисциплины.

За допущенные нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Исходя из анализа причин травматизма и выявленных нарушений в результате расследования несчастных случаев на производстве, в целях повышения качества и эффективности работы, направленных на снижение производственного травматизма, улучшения условий труда, необходимо:

- В рамках функционирования системы управления охраной труда обеспечить эффективную реализацию мероприятий по управлению профессиональными рисками:

- выявление опасностей;

- оценка уровней профессиональных рисков;

- снижение уровней профессиональных рисков.

2. С помощью более четкого распределения обязанностей по охране труда в должностных инструкциях повысить ответственность руководителей и специалистов за несоблюдение норм и правил охраны труда.

3. Уделить особое внимание контролю за допуском работников к выполнению работ повышенной опасности. Исключить допуск к работе работника, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсикологического опьянения.

Предлагается использовать при проведении инструктажей по охране труда.

28 сентября 2023 года