Приложение 3

к информационному бюллетеню

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по организации досуга жителей города Чебоксары

Аттракцион «Паровоз» Место оказания услуги: Чувашская Республика – Чувашия, г.   Чебоксары, в районе Московской набережной.

Площадь, занимаемая объектом: 25 м2

Стоянка: Московская набережная - в месте перехода сквера имени Константина Иванова в набережную. Широта: 56.152702219 Долгота: 47.252289832. Площадь стоянки; 25 м2 (графическое расположение – Изображение 1.)

Изображение №1

Аттракцион состоит из Локомотива и вагонов

Технические характеристики:

1) Локомотив:

Шасси: должно быть жесткой стальной секционной конструкцией.

Кузов: должен быть пластиковый корпус с гелькоутом. Должен иметь прозрачное и защитное покрытие для корпуса из стекловолокна. Количество слоёв стекловолокна не менее 3-х, толщина пластика не менее 5мм.

Кабина: должна иметь цельную консоль и оснащена жесткими сиденьями для водителя и пассажира. Локомотив должен иметь не менее 2 боковых дверей с открывающимися боковыми окнами, панель приборов со встроенной панелью управления.

Двигатель: должен быть не менее 2,2-литра, мощностью не менее 36,4 кВт.

Уровень шума: не более 74,0 дБ

Выбросы двигателя должны соответствовать стандарту экологичности не менее ЕВРО 3.

Допускается установка двигателя с возможностью эксплуатации на биодизельном топливе

Коробка передач должна быть механическая или автоматическая, плюс задний ход.

Тормоза: должны быть тормоза на передних колесах и задних. Должен иметься механический ручник.

Рулевое управление: должен быть гидравлический или электрический усилитель на передних колесах.

Размер: длина: не менее 3500 мм, ширина: не менее 1500 мм, высота: не менее 2140 мм

Максимальная скорость: не менее 15 км / ч

Масса: не более 2880 кг

Локоматив должен быть оснащен, фарами, имитацией дыма паровоза.

2) Вагоны - не менее 2шт.

Шасси должно быть из оцинкованной стали

Корпус должен быть в стекловолокне и цветном гелькоуте.  Количество слоёв стекловолокна не менее 3-х, толщина пластика не менее 5мм. Защитное покрытие для стеклопластикового корпуса.

Пол должен быть из алюминиевой нескользящей пластины.

Сидения должны быть из поролона, набитого в водонепроницаемую ткань. Каждое место должно быть оснащено ремнями безопасности.

Вместимость 1 вагона: не менее 12 человек.

В вагоны должна иметься возможность доступа маломобильных групп населения.

Вагон должен иметь возможность использоваться круглогодично. Должна иметься возможность съема стекол на летний период.

Вагон должен быть оборудован динамиками не менее 2 шт., с возможностью подключения к ним микрофона для экскурсионных поездок. Вагоны должны быть оснащены запирающим устройством (дверцей).

Тормоза: должны быть тормоза на всех 4 колесах, аварийный тормоз и ручной тормоз.

Рулевое управление: 4-колесная система рулевого управления должна позволять всем вагонам следовать по пути паровоза.

Сцепные устройства: должно быть Буксирный крюк

Размеры вагона с буксирным крюком: Длина не менее 4150мм

Ширина: не менее 1890 мм

Высота: не менее 2240 мм

Должен иметься светодиодный поворотный свет на последнем вагоне

Колесная база: не менее 2280мм

Длина буксирного крюка: не менее 1250 мм

Длина поезда (с 2 вагонами): не менее 12250 мм

Локомотив и вагоны должны быть произведены не ранее 2021 года

Примерный эскиз паровоза