ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики от 11.04.2023 № С-26/1

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики,

Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа решило:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики от 11.04.2023 № С-26/1, следующие изменения:

1) изложить статью 35 в следующей редакции:

- Статья 35. Градостроительный регламент зоны застройки жилыми домами (Ж-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 3 | 0,03 - 0,15 | 30 | 3 |
| 2 | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3 | мин.0,12 | 50 | 3 |
| 3 | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 3 | 0,06 – 1,0 | 30 | 3 |
| 4 | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 3 | мин.0,03 | 40 | 1 |
| 5 | 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 6 | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 7 | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 8 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
| 9 | 3.2 | Социальное обслуживание | 2 | мин.0,005 | 60 | 3 |
| 10 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| 11 | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин.0,003 | 75 | 3 |
| 12 | 3.4 | Здравоохранение | 2 | мин.0,02 | 60 | 3 |
| 13 | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3 | мин.0,4 | 30 | 3 |
| 14 | 3.6 | Культурное развитие | 3 | мин.0,08 | 70 | 3 |
| 15 | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин.0,003 | 80 | 3 |
| 16 | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
| 17 | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин.0,03 | 60 | 3 |
| 18 | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,003 | 60 | 0,5 |
| 19 | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,01 | 60 | 3 |
| 20 | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 3 | мин. 0,10 | 70 | 3 |
| 21 | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 0,05 | 80 | 3 |
| 22 | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин. 0,005 | 80 | 3 |
| 23 | 5.0 | Отдых (рекреация) | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
| 24 | 6.8 | Связь (за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено кодом 3.1, 3.2.3) | не подлежит установлению |  |  |  |
| 25 | 6.9 | Склады | 1 | мин. 0,005 | 60 | 2 |
| 26 | 7.0 | Транспорт | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 27 | 11.0 | Водные объекты | 0 | мин.0,01 | 0 | 0 |
| 28 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
| 29 | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,03- 0,25 | 0 | 0 |
| 30 | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03 - 0,15 | 60 | 1 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
| 32 | 4.3 | Рынки | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
| 33 | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин.0,15 | 60 | 3 |
| Вспомогательные виды |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа.

3. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 18 метров.

4. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов:

а) максимальная высота ограждений – 2 метра;

б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м;

5. Высота гаражей – не более 5 метров.

6. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

2) Изложить статью 36 в следующей редакции:

- Статья 36. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 8 | мин. 0,25 | 50 | 3 |
| 2 | 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 3 | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 4 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
| 5 | 3.2 | Социальное обслуживание | 2 | мин.0,005 | 60 | 3 |
| 6 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| 7 | 3.4 | Здравоохранение | 2 | мин.0,02 | 60 | 3 |
| 8 | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3 | мин.0,4 | 30 | 3 |
| 9 | 3.6 | Культурное развитие | 3 | мин.0,08 | 70 | 3 |
| 10 | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин.0,003 | 80 | 3 |
| 11 | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
| 12 | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,003 | 60 | 1 |
| 13 | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,01 | 60 | 3 |
| 14 | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 3 | мин. 0,10 | 70 | 3 |
| 15 | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 0,05 | 80 | 3 |
| 16 | 5.0 | Отдых (рекреация) | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
| 17 | 6.9 | Склады | 1 | мин. 0,005 | 60 | 2 |
| 18 | 7.0 | Транспорт | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 19 | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | не подлежит установлению |  |  |  |
| 20 | 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежит установлению |  |  |  |
| 21 | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,03- 0,25 | 0 | 0 |
| 22 | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03 - 0,15 | 60 | 1 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин.0,003 | 75 | 3 |
| 24 | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин.0,35 | 60 | 3 |
| 25 | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
| 26 | 4.3 | Рынки | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
| 27 | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин.0,15 | 60 | 3 |
| 28 | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин. 0,005 | 80 | 3 |
| 29 | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
| Вспомогательные виды |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа.

3. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 18 метров.

4. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов:

а) максимальная высота ограждений – 2 метра;

б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м;

5. Высота гаражей – не более 5 метров.

6. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

3) Изложить статью 37 в следующей редакции:

- Статья 37. Градостроительный регламент производственной зоны (П-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин.0,3 | 75 | 3 |
| 2 | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1 | мин. 0,2 | 75 | 3 |
| 3 | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |
| 4 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
| 5 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| 6 | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,05 | 60 | 3 |
| 7 | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,003 | 60 | 3 |
| 8 | 4.6 | Общественное питание | 1 | мин.0,01 | 60 | 3 |
| 9 | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.0,002 | 80 | 1 |
| 10 | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 1 | мин.0,3 | 80 | 1 |
| 11 | 6.1 | Недропользование | 1 | мин. 1,0 | 10 | 1 |
| 12 | 6.4 | Пищевая промышленность | 1 | мин. 0,6 | 75 | 3 |
| 13 | 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 1 | мин. 1,0 | 75 | 3 |
| 14 | 6.6 | Строительная промышленность | 1 | мин. 0,1 | 75 | 3 |
| 15 | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
| 16 | 6.9 | Склады | 1 | мин.0,001 | 75 | 1 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 | мин. 0,05 | 80 | 1 |
| 18 | 10.1 | Заготовка древесины | не подлежит установлению |  |  |  |
| 19 | 10.2 | Лесные плантации | не подлежит установлению |  |  |  |
| 20 | 10.3 | Заготовка лесных ресурсов | не подлежит установлению |  |  |  |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.

3. Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4) Изложить статью 38 в следующей редакции:

- Статья 38. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.6 | Культурное развитие | 2 | мин. 0,2 | 70 | 3 |
| 2 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| 3 | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,12 | 60 | 3 |
| 4 | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,01 | 60 | 3 |
| 5 | 5.1 | Спорт | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |
| 6 | 9.1 | Охрана природных территорий | 1 | мин.0,12 | 70 | 3 |
| 7 | 9.3 | Историко-культурная деятельность | 1 | мин.0,12 | 70 | 3 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 0,6 | 60 | 3 |
| 9 | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин. 0,4 | 80 | 1 |
| 10 | 5.3 | Охота и рыбалка | 2 | мин. 0,2 | 60 | 3 |
| 11 | 9.2 | Курортная деятельность | 2 | мин. 1,0 | 50 | 3 |
| 12 | 11.1 | Общее пользование водными объектами | 1 | мин. 0,2 | 60 | 1 |
| Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос следует осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

5) Изложить статью 39 в следующей редакции:

- Статья 39. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 0 | мин. 1,0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.3 | Овощеводство | 0 | мин. 0,5 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | Садоводство | 0 | мин. 0,5 | 0 | 0 |
| 4 | 1.8 | Скотоводство | 1 | мин. 0,5 | 60 | 3 |
| 6 | 1.9 | Звероводство | 1 | мин. 0,3 | 80 | 1 |
| 7 | 1.10 | Птицеводство | 1 | мин. 0,5 | 80 | 3 |
| 8 | 1.11 | Свиноводство | 1 | мин. 0,5 | 80 | 3 |
| 9 | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин. 0,3 | 80 | 1 |
| 10 | 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0 | мин. 0,02 макс. 1,0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 2 | мин. 0,2 | 60 | 1 |
| 12 | 1.19 | Сенокошение | 0 | 0,10-1 | 0 | 0 |
| 13 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.12 | Пчеловодство | 1 | мин. 0,5 | 10 | 1 |
| 15 | 1.13 | Рыбоводство | 1 | мин. 0,5 | 10 | 1 |
| 16 | 1.17 | Питомники | 1 | мин. 0,3 | 80 | 1 |
| 17 | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 1 | мин.0,3 | 60 | 1 |
| Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Размер полевых участков личных подсобных хозяйств, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель устанавливается Законом Чувашской Республики и решениями представительного органа местного самоуправления муниципального образования.

6) Изложить статью 40 в следующей редакции:

- Статья 40. Градостроительный регламент зоны садоводческого некоммерческого товарищества, огородничества и дачного хозяйства (СХ-3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| 2 | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,02-0,15 | 0 | 0 |
| 3 | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03-0,10 | 30 | 1 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.4 | Магазины | 2 | мин.0,2 | 80 | 3 |
| 5 | 11.1 | Общее пользование водными объектами | 0 | мин.0,2 | 0 | 0 |
| Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
| 7 | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением представительного органа местного самоуправления муниципального образования.

3. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков.

4. Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков.

5. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

6. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

7. На земельных участках, предоставленных для ведения огородничества могут размещаться только некапитальные жилые и хозяйственные строения и сооружения. Этажность некапитального жилого строения – один этаж.

8. Высота гаражей на земельных участках  для ведения садоводства и дачного хозяйства – до 5 м.

9. Не допускается размещение территорий для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства в санитарно-защитных и охранных зонах.

10. В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон необходимо обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

7) Изложить статью 42 в следующей редакции:

- Статья 42. Градостроительный регламент зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
| 2 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.0,005 | 70 | 3 |
| 3 | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.0,01 | 80 | 1 |
| 4 | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 | мин.0,01 | 80 | 1 |
| 5 | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
| 6 | 7.1 | Железнодорожный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |
| 7 | 7.1.1 | Железнодорожные пути | не подлежит установлению |  |  |  |
| 8 | 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | не подлежит установлению |  |  |  |
| 9 | 7.2 | Автомобильный транспорт | 1 | мин.0,1 | 80 | 1 |
| 10 | 7.5 | Трубопроводный транспорт | 1 | мин.0,02 | 80 | 1 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.0,2 | 60 | 1 |
| 12 | 6.9 | Склады | 1 | мин.0,3 | 75 | 1 |
| 13 | 11.1 | Общее пользование водными объектами | 0 | мин.0,1 | 0 | 0 |
| 14 | 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 0 | мин.0,3 | 0 | 0 |
| 15 | 11.3 | Гидротехнические сооружения | 0 | мин.0,3 | 0 | 0 |
| Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.0,05 | 60 | 1 |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным законодательством РФ.

3. Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

8) В раздел III. Градостроительные регламенты добавить статью 44 следующего содержания:

Статья 44. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1.	Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

2.	Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1)	объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2)	объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3)	объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4)	объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5)	иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.	Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

4.	Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно- градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

5.	Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Постановлением Правительства РФ от 29.05.2023 N 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно- градостроительного облика объекта капитального строительства».

6.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства определены настоящими Правилами применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

7.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленные настоящими Правилами, не применяются к объектам капитального строительства, планируемым к строительству или реконструкции на земельном участке, в случае если градостроительный план такого земельного участка выдан до 01.09.2023, но не ранее чем за три года до дня предоставления заявления на получение разрешения на строительство.

8. 	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части видов разрешенного использования объектов капитального строительства, на которые распространяются требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства |
| 1.1 | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), - блокированная жилая застройка (код - 2.3), - хранение автотранспорта (код - 2.7.1), - коммунальное обслуживание (код - 3.1), - социальное обслуживание (код - 3.2), - бытовое обслуживание (код - 3.3), - здравоохранение (код - 3.4), - дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), - среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2), - культурное развитие (код - 3.6), - религиозное использование (код - 3.7), - общественное управление (код - 3.8), - амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1), - деловое управление (код - 4.1), - объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код - 4.2), - рынки (код - 4.3), - магазины (код - 4.4), - банковская и страховая деятельность (код - 4.5), - общественное питание (код - 4.6), - гостиничное обслуживание (код - 4.7), - развлечения (код - 4.8), - служебные гаражи (код - 4.9), - объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), - выставочно-ярмарочная деятельность (код - 4.10), - отдых (рекреация) (код - 5.0), - обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2), - водный спорт (код - 5.1.5), - железнодорожный транспорт (код - 7.1), - санаторная деятельность (код - 9.2.1), - ритуальная деятельность (код - 12.1). |
| 2 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части объемно-пространственных характеристик объектов капитального строительства |
| 2.1 | Объект капитального строительства, выходящий фасадом на территорию общего пользования, располагается в границах земельного участка с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 2.2 | Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 метров; 4 этажа - не менее 20 метров; 5 этажей - не менее 30 метров; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 12 метров. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно |
| 2.3 | При протяженности объекта капитального строительства более 100 метров необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 2.4 | Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 2.4 | Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 2.5 | Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению |
| 2.6 | Архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом его функционального назначения |
| 3 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части архитектурно-стилистических характеристик объектов капитального строительства |
| 3.1 | Элементы фасада объекта капитального строительства должны располагаться с учетом системы композиционных осей такого объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитального строительства |
| 3.2 | Внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурное решение объекта капитального строительства, исключающее формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных по его поверхности, либо с отсутствием декоративно пластических или цветовых элементов, представляющего однородную равномерную поверхность большого размера |
| 3.3 | Устройство выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на территории общего пользования, не допускается. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 3.4 | Архитектурное решение фасада объекта капитального строительства в границах нежилых помещений и их входных групп, должны предусматривать возможность информационного оформления объекта капитального строительства. При осуществлении реконструкции объектов капитального строительства требования настоящего подпункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений |
| 3.5 | Характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство |
| 3.6 | Для повышения архитектурно-эстетических качеств объектов капитального строительства их фасады должны иметь отделку облицовочными материалами |
| 3.7 | Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства |
| 4 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части цветовых решений объектов капитального строительства |
| 4.1 | Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства не устанавливаются |
| 5 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части отделочных и (или) строительных материалов объектов капитального строительства |
| 5.1 | Не допускается: - использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления; - окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем; |
|  | - использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), материала графитового листового для устройства глухой части лоджии или балкона; 4) использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства. |
| 6 | к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части размещения технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |
| 6.1 | Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства, включающее в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха, должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта капитального строительства и иметь комплексный характер |
| 6.2 | Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, должны приниматься с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства |
| 6.3 | Не допускается: - размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства; - наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада; - размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца |
| 6.4 | При строительстве объекта капитального строительства объемно-пластическое решение фасада такого объекта должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции воздуха и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение |
| 6.5 | В случае реконструкции объекта капитального строительства: - размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление; - при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка должна осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены; - при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства |
| 7 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части подсветки фасадов объектов капитального строительства |
| 7.1 | Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются |

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Красноармейского муниципального округа».

Председатель Собрания депутатов

Красноармейского муниципального

округа Чувашской Республики                                                              В.И. Петров

Глава

Красноармейского муниципального

округа Чувашской Республики                                                              П.Ю. Семенов