П А М Я Т К А

для проверки готовности объектов к пропуску весеннего паводка

1. В каждом муниципальном (городском) округе, на предприятии должна быть приказом создана противопаводковая комиссия.

2. Комиссия должна составить план мероприятий по пропуску паводковых вод в муниципальном (городском) округе, предприятии. При проверке иметь копию плана мероприятий. Этим планом должно быть предусмотрено:

общий осмотр сооружений гидроузла и их элементов как в верхнем, так и в нижнем бьефах для выявления и устранения дефектов;

обследование ледового покрова водохранилища с целью оценки возможности образования заторов;

завершение всех ремонтных работ, могущих помешать пропуску паводка;

опробывание затворов и другого механического оборудования, устранение дефектов их работы;

удаление с затапливаемых территорий оборудования, механизмов, материалов, имущества;

очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды;

усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда;

подготовка аварийного запаса материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.), спецодежды, машин и механизмов, плавсредств;

проведение ремонта дорог и подъездов к гидротехническим сооружениям, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб;

разработка графика предполоводной сработки водохранилища, пропуска половодья и последующего наполнения водохранилища;

согласование режима пропуска половодья с местными администрациями и другими организациями;

обеспечение оперативной связи с местными паводковыми комиссиями, администрациями, другими организациями, в частности, ГКЧС Чувашии.

3. На каждом предприятии должна иметься дежурная бригада по пропуску паводка, за которой закреплены механизмы с водителями, и иметься запас строительных материалов (мешки с песком, гравмасса, щебень).

4. В период прохождения паводка в администрациях должно быть установлено дежурство, это касается и сельских местностей.

5. Все комиссии должны знать, что в случае возникновения необходимости применения взрывных работ, обращаться следует в местные военные комиссариаты.

6. При пропуске паводка особое внимание обратить на гидротехнические сооружения (водохранилища, плотины, каскады прудов, мосты и быстротоки на обочинах дорог). Каждое сооружение должно быть осмотрено и подготовлено к пропуску паводка. В сельской местности обратить особое внимание на защиту от воздействия паводковых вод ферм, машинно-тракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений, очистных сооружений, артезианских скважин и на состояние водоохранных зон на малых реках при пропуске высоких вод. Подъезды ко всем этим объектам должны быть очищены от снега.

7. В городской местности особое внимание уделить защите очистных сооружений, шламоотвалов, системы хозфекальной и ливневой канализации. Особое внимание также уделить защите участков буровых скважин от попадания в них талых вод.

8. Проверить состояние и готовность к пропуску талых вод на всех организованных свалках и полигонах ТКО в городах и поселках.

9. Работы по пропуску паводков на прудах и водохранилищах вести согласно «Рекомендациям по подготовке прудов к приему и пропуску весенних паводков» (прилагается).

10. Работы по пропуску паводков на очистных сооружениях, системах водоотведения, буровых скважинах проводить согласно «Рекомендациям по подготовке предприятий, организаций и учреждений к паводковому периоду» (прилагается).