| Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация муниципального образования г. Чебоксары |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ГРУППЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ МИКРОРАЙОНОМ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ-2», УЛ. НАДЕЖДЫ, УЛ. ВАСИЛЬКОВОЙ, УЛ. СИРЕНЕВОЙ, УЛ. РОМАШКОВОЙ И КОЛЛЕКТИВНЫМ САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВОМ «ЗАОВРАЖНОЕ» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ Г. ЧЕБОКСАРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том I: |  | ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ГРУППЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ МИКРОРАЙОНОМ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ-2», УЛ. НАДЕЖДЫ, УЛ. ВАСИЛЬКОВОЙ, УЛ. СИРЕНЕВОЙ, УЛ. РОМАШКОВОЙ И КОЛЛЕКТИВНЫМ САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВОМ «ЗАОВРАЖНОЕ» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ Г. ЧЕБОКСАРЫ

Том I. Положения о планировке территории (основная часть)

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары

Муниципальный контракт: №92

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

Генеральный директор____________________________________________ П.И. Комаров

Директор проектно-производственного департамента __________________ А.С. Белихов

Главный архитектор проектно-производственного департамента_________ М.Э. Клюйкова

Главный технолог проектно-производственного департамента___________ Р.А. Васин

Начальник отдела проектирования № 2 ______________________________ И.А. Шибаев

Авторский коллектив:

Главный архитектор проектно-производственного департамента_________ М.Э. Клюйкова

Архитектор проектно-производственного департамента ________________ Н.М. Кураева

Ведущий инженер отдела перспективных разработок__________________ Р.А. Иванов

Начальник отдела проектирования № 2______________________________ И.А. Шибаев

Архитектурно-планировочное решение территории:

Главный архитектор проектно-производственного департамента_________ М.Э. Клюйкова

Архитектор проектно-производственного департамента ________________ Н.М. Кураева

Ведущий инженер отдела перспективных разработок__________________ Р.А. Иванов

Начальник отдела проектирования № 2______________________________ И.А. Шибаев

Инженерное обеспечение и инженерная подготовка территории:

Начальник отдела проектирования № 2_______________________________И.А. Шибаев

Ведущий инженер отдела проектирования №2_________________________ А.С. Сурков

Инженер службы инженерного обеспечения ___________________________И.В. Манькова

(водоснабжение и водоотведение)

Инженер службы инженерного обеспечения ___________________________М.А. Еремеева

(газоснабжение и теплоснабжение)

Инженер службы инженерного обеспечения ___________________________Ю.М. Сазонова

(электроснабжение и связь)

Инженер службы инженерного обеспечения __________________________О.М.  Маринина

(экология и охрана окружающей среды)

Межевание территории:

Ведущий инженер отдела проектирования №2_________________________ А.С. Сурков

Инженер отдела №2_______________________________________________С.А. Майорова

ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ	7

1.1 ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	8

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

2.1 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	12

2.2 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	13

2.3 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	14

2.3.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	14

2.3.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ	15

2.3.3 ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	16

2.3.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	16

2.3.5 СВЯЗЬ	19

2.3.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	20

2.3.7 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	22

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ	24

3.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	24

3.1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	24

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	26

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	27

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	29

ВВЕДЕНИЕ

- В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГК РФ.

- Проект планировки территории жилой группы, ограниченной микрорайоном «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в Северо-западном районе г. Чебоксары разработан ООО Научно-исследовательским институтом «Земля и город» (далее - Исполнитель) в соответствии с муниципальным контрактом № 92 по заданию Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары (далее Заказчик).

- Основанием для разработки Проекта является Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

- Проект разработан на основе технического задания, утвержденного Заказчиком.

- Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190–ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Местные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» утвержденные Советом депутатов г. Чебоксары Чувашской Республики от 14 июня 2012 года № 625.

- Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500, 1:2000 в электронном виде в растровом формате с использованием AutoCAD, ГИС MapInfo.

- Проект разработан на основе генерального плана Чебоксарского городского округа, утвержденного решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 декабря 2004 г. №1456 и правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 июля 2005 г. № 1683.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства включает в себя элементы планировочной структуры с номерами 1,2 и 3. Застройка формируется из 25-ти двухэтажных индивидуальных жилых домов с участками 500-700 м2 (на северо-западе рассматриваемой территории), численность населения составит 75 человек.

Зона планируемого размещения объектов малоэтажного жилищного строительства состоит из планировочных элементов № 4, 5, 6, 7 и 8. Предполагается строительства 11 двухэтажных блокированных жилых домов (восточный склон) на 4, 7, 8, 9 и 10 квартир (общее количество квартир – 89) с участками 40-250 м2, численность населения составит 267 человек.

Зона планируемого размещения многофункциональной застройки занимает 2 планировочных элемента. Элемент № 10 содержит 5 многоквартирных жилых домов (центральная часть проектируемой территории) переменной этажности (7-2 этажа), объединенных благоустроенной придомовой территорией, с размещением на ней детских площадок, а также с второстепенными помещениями обслуживания и подземной парковкой с эксплуатируемой кровлей. На расчетный срок общая площадь жилого фонда на данном планировочном элементе составит ориентировочно – 17, 813 тыс. м2, численность населения составит 573 человека. Элемент №12 - 10 многоквартирных шестиэтажных жилых домов (по ул. Надежды) в составе единого жилого комплекса с общим подземным пространством, используемым в качестве парковки и эксплуатируемой кровлей для размещения элементов благоустройства. На расчетный срок общая площадь жилого фонда данного планировочного элемента составит ориентировочно – 19, 611 тыс. м2, численность населения составит 630 человек.

Зона планируемого размещения объектов дошкольного образования включает в себя территорию планируемого детского сада на 170 мест общей площадью             6,0 тыс. м2 в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа», утвержденными Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 14.06.2012 г. № 625.

Зона планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения занимает элемент планировочной структуры № 9 и часть элемента № 12. В границах этой зоны в соответствии с проектом планировки микрорайона «Университетский-2» (II очередь) г. Чебоксары, отображаются следующие сооружения канализации: канализационная насосная станция, очистные сооружения ливневой канализации и резервуар аварийных стоков. От данных сооружений предусматривается санитарно-защитная зона, которая значительно ограничивает, градостроительное использование территории, непосредственно примыкающей к ним. В рамках планировочного элемента № 12, зона планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, выделяет газораспределительный пункт.

Характеристики зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Характеристики зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование | S, (га) | ЭЗ (эт.) | SЗ (м2) | SО (м2) | KЗ | PЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы планировочной структуры | 9,24 |  | 18560,0 | 51169,0 | 0,20 | 0,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планировочный элемент 1 | 0,39 |  | 616,0 | 910,0 | 0,15 | 0,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 0,39 | 2 | 616,0 | 910,0 | 0,15 | 0,23 |
| 1.2 | Планировочный элемент 2 | 0,51 |  | 792,0 | 1170,0 | 0,15 | 0,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 0,51 | 2 | 792,0 | 1170,0 | 0,15 | 0,23 |
| 1.3 | Планировочный элемент 3 | 0,51 |  | 792,0 | 1170,0 | 0,15 | 0,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 0,51 | 2 | 792,0 | 1170,0 | 0,15 | 0,23 |
| 1.4 | Планировочный элемент 4 | 0,28 |  | 960,00 | 1416,9 | 0,34 | 0,56 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов малоэтажного жилищного строительства | 0,28 | 2 | 960,00 | 1600,0 | 0,34 | 0,56 |
| 1.5 | Планировочный элемент 5 | 0,34 |  | 1140,0 | 1900,0 | 0,33 | 0,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона размещения объектов жилищного строительства | 0,34 | 2 | 1140,0 | 1900,0 | 0,33 | 0,55 |
| 1.6 | Планировочный элемент 6 | 0,14 |  | 480,0 | 800,0 | 0,34 | 0,57 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов малоэтажного жилищного строительства | 0,14 | 2 | 480,0 | 800,0 | 0,34 | 0,57 |
| 1.7 | Планировочный элемент 7 | 0,38 |  | 1080,0 | 1800 | 0,28 | 0,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов малоэтажного жилищного строительства | 0,38 | 2 | 1080,0 | 1800 | 0,28 | 0,47 |
| 1.8 | Планировочный элемент 8 | 0,52 |  | 1680,00 | 2800 | 0,32 | 0,54 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов малоэтажного жилищного строительства | 0,52 | 2 | 1680,00 | 2800 | 0,32 | 0,54 |
| 1.9 | Планировочный элемент 9 | 0,70 |  | 643,0 | 546,0 | 0,09 | 0,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Зоны планируемого размещения объектов местного значения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения | 0,70 | 1 | 643,0 | 546,0 | 0,09 | 0,08 |
| 1.10 | Планировочный элемент 10 | 2,73 |  | 5096,0 | 17813 | 0,18 | 0,65 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения многофункциональной застройки | 2,73 | 7-2 | 5096,0 | 17813 | 0,18 | 0,65 |
| 1.11 | Планировочный элемент 11 | 0,61 |  | 700,0 | 1050 | 0,11 | 0,17 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Зоны планируемого размещения объектов местного значения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов дошкольного образования | 0,61 | 2 | 700,0 | 1050 | 0,11 | 0,17 |
| 1.12 | Планировочный элемент 12 | 2,1 |  | 4581,0 | 19611 | 0,21 | 0,93 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона планируемого размещения многофункциональной застройки | 2,1 | 6 | 4581,0 | 19611 | 0,21 | 0,93 |
| 1.12.2 | Зона планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения | 0,003 |  | 16 | - | 0,55 | - |

## РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Расчетная численность населения составляет 1545 человек. Расчет потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания повседневного пользования произведен согласно местным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» утвержденные Советом депутатов г. Чебоксары Чувашской Республики от 14 июня 2012 года № 625 и результаты расчета представлены ниже (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 - Потребность населения в объектах социально-бытового обслуживания повседневного пользования

| № п/п | Наименование | Норма на 1000 жителей | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов (41-49) | 70 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов (с 1 по 9 класс - 112, с 10 по 11 класс - 18) | С 1 по 9 класс – 174, с 10 по 11 класс – 28 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 3 | Аптека, м2 | По заданию на проектирование, ориентировочно (50) | 77,55 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4 | Помещения культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности, м2 | 50-60 | 85,3 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 5 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7 – 0,9 | 1,24 |  |
| 6 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания, м2 | 70 - 80 | 116,3 |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 7 | Магазины, м2 торговой площади | - продовольственных товаров 100 м2 |  | 155,1 |
|  |  | - непродовольственных товаров 180 м2 |  | 279,2 |
| 8 | Предприятия общественного питания, место | 40 | 62 |  |

Проектом планировки на территории проектирования запланированы следующие объекты социально-бытового обслуживания повседневного пользования: детский сад на 170 мест, аптека, встроенные магазины продовольственных и не продовольственных товаров. Потребность населения в учреждениях общеобразовательных школ и предприятиях общественного питания будет обеспечена за счет действующих и проектируемых объектов соответствующего вида на смежных с проектом планировки территориях.

## 2.2 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Проектное предложение

Общая протяженность улично-дорожной сети на проектируемой территории составит 2,1 км. Из них 0,4 км – улиц районного значения, 0,7 км – улиц в жилой застройке и   1,0 км – основных проездов. Улицы районного значения выполнены двухполосными с шириной проезжей части 8 м. Улицы в жилой застройке и основные проезды так же выполнены двухполосными с шириной проезжей части не менее 5,5 м.

От пересечения ул. Надежды с ул. М. Павлова в соответствии с проектом планировки территории микрорайона «Университетский-2» (II очередь) планируется жилая улица районного значения с нее планируются 3 въезда на подземную парковку жилого комплекса и подъезд к территории детского сада. С ул. Надежды так же предполагается наличие трех въездов на подземную парковку, которая будет обеспечивать жителей комплекса местами для постоянного хранения автомобилей (260 машино/мест) и гостевыми парковочными местами (30 машино/мест). Далее на север по улице Надежды ответвляется проектируемая двух-полосная улица в жилой застройке. Вдоль этой улицы предусмотрена организация пешеходного прогулочного пространства которое свяжет комплекс по ул. Надежды с многоквартирными домами в центре участка, подземное пространство под которыми организовывается аналогично вышеуказанному с организацией мест для постоянного хранения автомобилей (200 машино/мест) и гостевыми парковками (25 машино/мест). Устройство гостевых парковочных мест в подземных парковках обусловлено, конфигурацией участка, а так же стремлением максимально интенсивно использовать территорию подземного пространства. Вместе с основным проездом на северо-востоке данная улица обеспечивает подъезд к 11 блокированным жилым домам.

В северо-западной части территории подъезд к индивидуальным жилым домам, комплексу сооружений канализации и садовому товариществу осуществляется по основным проездам, которые предлагается объединить с улично-дорожной сетью запланированной в проекте планировки территории микрорайона «Университетский-2» (II очередь).

## 2.3 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.3.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проектные положения

Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков.

В соответствии с исходными данными ОАО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашской Республики от 04.12.2014 №3412/19 для подача воды к группе жилых домов в проектируемом микрорайоне в Северо-Западном районе г. Чебоксары проектом предлагается строительство сетей водоснабжения с подключением от центральной сети городского водопровода. Проектируемые сети к району нового строительства закольцовываются с существующими сетями: диаметром 300 мм, проходящей по ул. Надежды и водоводом диаметром 900 мм, проходящем в районе пересечения ул. М. Павлова и ул. Университетской. Для стабильной подачи воды потребителям и снижения потерь напора в водопроводных сетях предусматривается закольцовка отдельных участков сети водоснабжения.

Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001 «питьевые», рассчитанных на максимальное рабочее давление воды не менее          1 Мпа. В каждом многоэтажном доме застройки предусматривается повысительная насосная установка.

Пожаротушение в жилой застройке проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение принят – 10 л/с, на внутреннее – 2,5 л/с. Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составит  135 м3.

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», таблица А3. Результаты расчетов приведены ниже (таблица 2.3.1).

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий проезжих частей. Для подачи требуемого количества воды в проектируемые здания требуется строительство водовода между жилыми массивами района, протяженностью 2390,48 м.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Таблица 2.3.1 - Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов

| № п/п | Наименование водопотребителя | Количество населения, чел. | Норма водопотребления (общая), л/сут | Общий расход воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 75 | 220 | 22,31 | - | 22,31 |
| 2 | Блокированный жилой дом | 267 | 220 | 77,22 | - | 77,22 |
| 3 | Многоквартирные жилые с общим подземным пространством | 630 | 330 | 270,27 | 106,47 | 270,27 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности с подземной парковкой | 573 | 330 | 245,82 | 96,84 | 245,82 |
| 5 | Детский сад - ясли | 170 | 80 | 13,60 | 5,10 | 13,60 |
| 6 | Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 1 | 30 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 7 | Магазины: продовольственные | 3 | 30 | 0,09 | 0,04 | 0,09 |
| 8 | Магазины: промтоварные | 3 | 20 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 9 | Парикмахерские | 2 | 56 | 0,11 | 0,07 | 0,11 |
|  | Всего: |  |  | 629,51 | 208,55 | 629,51 |
|  | Неучтенные расходы(10%) |  |  | 62,95 | 20,85 | 62,95 |
|  | Полив |  |  | 93,06 | - | - |
|  | Итого: |  |  | 785,52 | 229,4 | 692,46 |

2.3.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Проектные положения

Согласно техническим условиям сети канализации застройки отводятся к входной камере коллектора глубокого заложения МКР «Университетский-I, II» в районе дома №13 по ул. Сиреневая.

Для отвода бытовых сточных вод от проектируемой застройки предусмотрены самотечные сети канализации, по возможности прокладки их по рельефу, которые будут собираться в планируемой канализационной насосной станции. Далее стоки перекачиваются по существующим напорным трубопроводам в коллектор глубокого заложения. В связи с увеличением нагрузки на планируемую, в проекте планировки территории микрорайона «Университетский-2» (II очередь) КНС при необходимости требуется предусмотреть установку насосов большей производительности.

Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 67,14 м3/час.

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующей стадии проектирования. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных системах водоотведения.

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на последующих стадиях проектирования.

Проектом предусматривается:

- Строительство канализационных сетей, протяженностью 2204,33 м;

- Существующие сети канализации выносятся из под участков застройки, протяженностью 485 м.

2.3.3 ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Проектные положения

Организация поверхностного водоотвода проектируемой территорией решается закрытой системой водостоков, прокладываемая вдоль проектируемых проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства, которые будут поступать в существующие ливневые локальные очистные сооружения. В проекте предусмотрено строительство локальной ливневой насосной станции, размещаемой в колодце из пластика или стекловолокна и строительство напорных сетей дождевой канализации, протяженностью          116,88 м.

Общее количество прокладываемых участков наружных сетей дождевой канализации составляет 2297,7 м. Проектом также предусмотрен перенос сетей дождевой канализации, протяженностью 263,72 м.

С территории подземных и надземных гаражей и автостоянок в соответствии ТСН 40-302-2001 поверхностные сточные воды должны подвергаться локальной очистке перед сбросом их в ближайшую сеть дождевой канализации. Для очистки поверхностных вод с данных территорий рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей.

2.3.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Проектные предложения

Проектом предлагается строительство сетей и объектов электроснабжения, направленное на повышение безопасности и надежности системы энергоснабжения планировочного района.

Проектом планировки предусмотрено:

- Демонтаж существующей ЛЭП 110 кВ, которая проходит по территории планировочного квартала. Предлагается прокладка ее кабелем вдоль проектируемой дороги.

- Проектом предлагается строительство 6 комплектных трансформаторных подстанций:

- ТП 1, 1*180, для проектируемого жилого фонда;

- ТП 2, 1*400, для проектируемых квартир в таунхаусах;

- ТП 3, 1*400, для проектируемых многоквартирных домов (2 дома на 36 квартир, 1 дом на 48 квартир, 1 дом на 60 квартир, 1 дом на 72 квартиры);

- ТП 4, 2*630, для проектируемой подземной парковки;

- ТП 5, 2*100 для проектируемого детского сада и магазинов, расположенных на первых этажах проектируемых многоквартирных домов;

- ТП 6, 1*400 для проектируемых многоквартирных домов (10 домов по 18 квартир).

- Строительство:

- кабельных линий электропередач 10 кВ для подключения проектных трансформаторных подстанций. Протяженность ВЛ 10 кВ- 1,43 км;

- строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ от трансформаторных подстанций до потребителей. Протяженность ВЛ 0,4 кВ- 2,18 км.

Мощность трансформаторного оборудования рекомендуется уточнить на этапе подготовки рабочей документации.

Перечень проектных объектов электроснабжения, расположенных на территории района, приведен ниже (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2 - Перечень объектов электроснабжения

| Наименование | Значение объекта | Мощность | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП №1 | Микрорайонное | 1х180 | кВА | Проектный |
| ТП №2 | Микрорайонное | 1х400 | кВА | Проектный |
| ТП №3 | Микрорайонное | 1х400 | кВА | Проектный |
| ТП №4 | Микрорайонное | 2х630 | кВА | Проектный |
| ТП №5 | Микрорайонное | 2х100 | кВА | Проектный |
| ТП №6 | Микрорайонное | 1х400 | кВА | Проектный |

Марку и мощность проектных трансформаторных подстанций, сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

На территории планировочного района находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением детского сада, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Данный потребитель электрической энергии относится в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учетом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрена двухтрансформаторная подстанции, запитанные с разных секций шин от подстанции, которая расположена за границами проектирования.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах планировочного района выполнен согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Расчет выполнен с учетом нагрузки от улично-дорожного освещения. Результаты расчетов приведены ниже (таблица 2.3.3).

Таблица 2.3.3 - Перечень объектов электроснабжения

| Наименование нагрузки | Кол-во | Единица измерения, N, шт. | Удельная нагрузка, P, кВт | Коэф. одновр, Ко | Коэф. несовп. макс., Kн | Расчетная мощность, кВт | cos φ | Полная мощность, кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 25 | кВт/ квартира (дом) | 6 | 1 | 1 | 156 | 0,95 | 164,2 |
| Квартиры в таунхаусах, 1 дом 7 квартир | 89 | кВт/ квартира (дом) | 3,2 | 1 | 1 | 288 | 0,95 | 303,2 |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 72 | кВт/ квартира (дом) | 1,5 | 1 | 1 | 108 | 0,95 | 113,7 |
| 48 | 48 | кВт/ квартира (дом) | 1,36 | 1 | 1 | 65,28 | 0,95 | 68,7 |
| 60 | 60 | кВт/ квартира (дом) | 1,3 | 1 | 1 | 78 | 0,95 | 82,1 |
| 72 | 72 | кВт/ квартира (дом) | 1,23 | 1 | 1 | 88,56 | 0,95 | 93,2 |
| 18 | 180 | кВт/ квартира (дом) | 2 | 1 | 1 | 360 | 0,95 | 378,9 |
| Детский сад | 170 | кВт / место | 0,46 | 1 | 0,3 | 23,46 | 0,97 | 24,2 |
| Магазин | 360 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | 1 | 0,8 | 72 | 0,8 | 90,0 |
| Парковка подземная | 24700 | кВт/м2 площади | 0,04 |  |  |  |  | 988,0 |
| Уличное и парковое освещение | 300 | кВт/ фонарь | 0,125 | 1 | 0,3 | 11,25 | 0,92 | 12,2 |
| Итого | 2318,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Суммарная электрическая нагрузка по планировочному району составляет         2,32 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагрузку 2,6 МВт.

Размещение на территории проектируемых объектов и сетей позволит:

- обеспечить развитие и модернизацию системы электроснабжения;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы электроснабжения;

- повысить надежность системы электроснабжения.

2.3.5 СВЯЗЬ

Проектные предложения

Обслуживание абонентов с предоставлением услуг телефонной связи и Интернет будет проводиться от существующей АТС. Планируется строительство телефонной кабельной канализации. При строительстве линейных сооружений предусмотреть применение кабеля с гидрофобным наполнением, распределительных шкафов и оконечных кабельных устройств герметичного типа. Предусмотреть защиту оконечных устройств линейных сооружений от несанкционированного доступа. В местах пересечения с существующими подземными инженерными коммуникациями при строительстве необходимо выполнить шурфы для точного определения их места расположения. Протяженность проектных линий связи – 2,15 км.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Расчетное количество телефонных номеров показано в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Расчетное количество телефонных номеров

| Потребители | Расчетная единица | Нормативная обеспеченность | Первая очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Необходимое количество номеров |
| Многоквартирная застройка | квартира | 1 | 522 | 522 |
| Индивидуальная застройка | дом | 1 | 25 | 25 |
| Объекты образования | объект | 3 | 1 | 3 |
| Объекты торговли | объект | 2 | 5 | 10 |
| Парковка подземная | объект | 2 | 1 | 2 |
| Итого: |  |  |  | 561 |

Предполагается дальнейшее развитие сетей сотовой связи стандарта GSM на основе стандартов 3G, для удовлетворения потребностей населения планировочного квартала в качественных услугах мобильной связи.

Произвести модернизацию телевизионного передающего центра, согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 г. одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в планировочном квартале, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети радиовещания в УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими радиовещательными станциями.

2.3.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проектные предложения

Проектом предусматривается строительство новых распределительных газопроводов низкого давления.

Газ предполагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение).

Газоснабжение территории предполагается от проектируемой ГРП, которая питается от сети среднего давления.

Расходы газа на отопление, вентиляцию и ГВС определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям. Расчет потребления газа представлен в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 – Расчет потребления газа

| № п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Общая площадь жилых зданий, м2 | Годовой расход газа, тыс. м3 | Часовой расход газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка - пищеприготовление и ГВС | 342 | 12380 | 1023,5 | 0,569 |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка - пищеприготовление | 1203 | - | 1450,7 | 0,725 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка - отопление, вентиляция от индивидуальных газовых котлов | - | 12380 | 970,8 | 0,539 |
|  | Итого |  |  | 3445,0 | 1,833 |

Таким образом, для обеспечения газоснабжением новых потребителей, проектом планировки предусматривается:

- строительство сетей газоснабжения низкого давления – 2,950 км;

- строительство сетей газоснабжения среднего давления – 0,029 км;

- строительство газорегуляторного пункта.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных преград. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях).

В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра, с каждой стороны газопровода, а площадки ГРП 10 метров на земельные участки газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, обозначенной в п. 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.10.2000 г.:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

### 2.3.7 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Проектные решения

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 32 и минус 18°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9 °С;

- продолжительность отопительного периода – 232 суток;

На планируемой территории предлагается строительство централизованной системы теплоснабжения, с подключением к существующим тепловым сетям.

В рамках данного проекта планировки предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для отопления и горячего водоснабжения двухэтажных индивидуальных жилых домов и двухэтажных блокированных жилых домов предлагается применение индивидуальных отопительных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии от источника теплоснабжения, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- многоквартирные жилые дома и детский сад предлагается подключить к централизованной системе теплоснабжения.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений. Результаты расчета приведены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 – Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию

| Потребители | Тепловые потоки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  |
|  | Гкал/час | МВт | Гкал/час | МВт | Гкал/час | МВт |
| Многоквартирные жилые дома | 8,834 | 10,274 | 0 | 0 | 0,689 | 0,798 |
| Детский сад | 0,069 | 0,08 | 0,022 | 0,026 | 0,095 | 0,111 |
| Суммарное: | 8,903 | 10,354 | 0,022 | 0,026 | 0,784 | 0,909 |

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов, выполнить подземным способом в железобетонных лотках в двухтрубном исполнении.

Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. Прокладку тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции.

Проектируемые здания подключить к системе централизованного теплоснабжения по независимой схеме.

Присоединение систем отопления проектируемых зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах и тепловых пунктах.

Приготовление горячей воды для объектов производится в ИТП каждого здания в пластинчатых теплообменниках.

Проектом предусматривается внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой пенополиуретановой (ППУ) изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды.

Таким образом, для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, проектом планировки предусматривается строительство новых сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,150 км.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

## 3.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. На территории проекта планировки потенциально опасных и вредных объектов нет.

3.1.1 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

На основании Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмотреть устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77*.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта, возможно, организовать на территории пожарных депо и автомоек с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

## 3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Строительство пожарных депо должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

## 3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На территории планировочных кварталов возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: штормовые ветры, град, снегопад, гололедные явления, сильные морозы, подтопления и затопления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях (в том числе на проектируемых дорогах и проспекта победы) территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования, на внутриквартальных территориях контроль за состоянием дорожных одежд, осуществляют домоуправляющие компании.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего: | га | 15.09 (17.5)* | 100% |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Территория в красных линиях, территории общего пользования (площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, площадки отдыха, объекты инженерной инфраструктуры) | га | 7.36 | 42.0% |
| 1.3 | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства | га | 1.42 | 8.2% |
| 1.4 | Зона планируемого размещения объектов малоэтажного жилищного строительства | га | 1.66 | 9.5% |
| 1.5 | Зона планируемого размещения объектов многофункциональной застройки | га | 4.84 | 27,6% |
| 1.6 | Зона планируемого размещения объектов дошкольного образования | га | 0.61 | 3,5% |
| 1.7 | Зона планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения | га | 0,71 | 4,0% |
| 1.8 | Территория, планировка которой будет осуществляться по ранее разработанной градостроительной документации | га | 0.9 | 5.2% |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Общая численность населения | чел. | 1545 | - |
|  | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 195 | - |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальный жилой дом | кол-во | 25 | проектируемые |
| 3.2 | Блокированный жилой дом на 9 квартир | кол-во | 3 | проектируемые |
| 3.3 | Блокированный жилой дом на 8 квартир | кол-во | 6 | проектируемые |
| 3.4 | Блокированный жилой дом на 10 квартир | кол-во | 1 | проектируемые |
| 3.5 | Блокированный жилой дом на 4 квартиры | кол-во | 1 | проектируемые |
| 3.6 | Многоквартирные жилые дома с общим подземным пространством | кол-во | 10 | проектируемые |
| 3.7 | Многоквартирные жилые дома с общим подземным пространством | кол-во | 5 | проектируемые |
| 3.8 | Норма жилищной обеспеченности | м2 / чел. | 32 | - |
| 3.9 | Общая площадь жилого фонда в планируемой застройке | м2 | 49573 | - |
| 4. Объекты административно-делового и социально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | мест | 170 | проектируемые |
| 4.2 | Встроенно-пристроенные помещения коммерческого назначения | м2 полезной площади | 360 | проектируемые |
| 5. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Всего площади | га | 4.97 |  |
| 6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улиц в жилой застройке | м | 734 | проектируемые |
| 6.2 | Протяженность улиц районного значения | м | 376 | проектируемые |
| 6.3 | Протяженность основных проездов | м | 949 | проектируемые |
| 6.4 | Количество парковочных мест для постоянного хранения автотранспорта | машино-мест | 460 | проектируемые |
| 6.5 | Количество гостевых парковочных мест автотранспорта | машино-мест | 55 | проектируемые |
| 7. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  | - | - |
| 7.1.1 | Водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | м3/сут | 785,52 | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 629,51 | - |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 156,01 | - |
| 7.1.2 | Протяженность сетей водоснабжения | м | 2390,48 | проектируемые |
| 7.2 | Канализация |  |  | - |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  | - |
|  | - всего | м3/сут | 692,46 | - |
| 7.2.2 | Протяженность сетей бытовой канализации | м | 2204,33 | проектируемые |
| 7.2.3 | Протяженность сетей дождевой канализации | м | 2297,7 | проектируемые |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  | - |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии | кВА | 2318,5 | - |
| 7.3.2 | Источники покрытия электронагрузок | кВА | 3 ТП мощностью: 1*400 и 3 ТП мощностью: 1*180, 2*630 и 2*100 | проектируемые |
| 7.3.3 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | м | 1430 | проектируемые |
| 7.3.4 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | м | 2180 | проектируемые |
| 7.3.5 | Протяженность сетей электроснабжения 110 кВ | м | 392 | проектируемые |
| 7.4 | Связь |  |  | - |
| 7.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | - |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | м | 2150 | проектируемые |
| 7.4.3 | Объекты связи | шт. | 554 | проектируемые |
| 7.4.4 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 561 | проектируемые |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  | - |
| 7.5.1 | Годовой расход газа | тыс. м3 | 3445,0 | - |
| 7.5.2 | Протяженность сетей газоснабжения низкого давления | м | 2950 | проектируемые |
| 7.5.3 | Протяженность сетей газоснабжения среднего давления | м | 29 | проектируемые |
| 7.6 | Теплоснабжение |  |  | - |
| 7.6.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/час | 9,709 | - |
|  | в том числе |  |  | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 9,709 | - |
|  | - на производственные нужды | Гкал/час | - | - |
| 7.6.2 | Протяженность сетей | м | 1150 | проектируемые |
| Примечание - * Площадь территории с учетом предложения по застройке северо-западного склона, ликвидации боксовых гаражей по улице Надежды и размещению детского сада. |  |  |  |  |